|  | M4 Super 90 Полуавтоматическое ружье Газоотводная система Калибр 12/76 Руководство по эксплуатации ВНИМАНИЕ – НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВМЕСТЕ С ВАШИМ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ЕСЛИ МЕНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЕЦ, ПЕРЕДАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ВМЕСТЕ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ Benelli Armi SpA. via della Stazione, 50. 61029 - URBINO (PU) - ITALY. |
| --- | --- |
| Правила безопасности Приведенные в этом буклете основные правила безопасности должны постоянно напоминать о том, что безопасность обращения с оружием зависит от Вас и лежит на Вашей ответственности. При неправильном обращении ружье становится потенциально опасным и может причинить серьезные и непоправимые повреждения. - Никогда не направляйте огнестрельное оружие на человека либо в сторону, которая не является БЕЗОПАСНОЙ. Держите его, например, стволом вниз. - Всегда обращайтесь с огнестрельным оружием так, как будто оно заряжено. - Не трогайте пальцами спусковой крючок до тех пор, пока не прицелитесь. - Никогда не стреляйте из боевого ружья, не установив обе части цевья ложи. - При заряжании и разряжании ружья держите его на предохранителе и не трогайте пальцами спусковой крючок. - Перед тем как стрелять, убедитесь, что в районе цели нет людей, животных или других объектов, которые могут быть задеты. - Никогда не передавайте и не принимайте ружье, если затвор не открыт. - При заряжании боеприпасов строго следуйте инструкциям в буклете и используйте только те патроны, которые не имеют никаких изъянов. - Перед стрельбой разрядите карабин, оттяните затвор назад, закройте его и проверьте ствол на возможные засорения. - Перед тем, как стрелять из незнакомого Вам ружья, убедитесь, что Вы понимаете, как оно функционирует. Отсутствие опыта обращения с используемым оружием может быть причиной серьезных несчастных случаев. - Во время стрельбы желательно пользоваться защитными наушниками и защитными очками. - Всегда держите руки и пальцы подальше от дула ружья, чтобы избежать возможных ранений и ожогов. - Огнестрельное оружие и боеприпасы всегда должны храниться отдельно в закрытых местах вне досягаемости детей. - Ни во время, ни перед стрельбой не употребляйте алкогольные напитки Запомните: Внимательно следите за тем, как Вы обращаетесь со своим ружьем: несчастные случаи почти всегда происходят при несоблюдении основных правил безопасности. Введение Benelli Armi S.p.A.с гордостью представляет новую линию полуавтоматических дробовых ружей M4, которая является результатом напряженной работы Научно-исследовательского центра Benelli, проведенной с использованием накопленного технического опыта и обширных познаний в области точной механики. В тех случаях, когда требуется сверхнадежное функционирование, большое количество военных и полицейских подразделений останавливают свой выбор на специальной модели M4: лучшие отзывы. Меньшее число компонент плюс существенно упрощенный и рациональный дизайн обеспечивают высоконадежное функционирование. Новые ружья так легко разбираются и обслуживаются, что имеют полное право считаться наиболее передовым, точным, безопасным и изящным оружием из всех, представленных сегодня на рынке. = 1 = | Ограничитель магазина на 2 патрона (В Европе действует закон, ограничивающий емкость магазина на оружии до 2-х патронов) Перед тем, как начинать какие-либо операции с М4, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! (Внимательно прочитайте инструкции заряжания и разряжания). Внимание: при разборке ружья пружину подствольного магазина необходимо придерживать рукой, иначе она вылетит на большой скорости. Во время разборки ружья необходимо надеть защиту для глаз. Если пружина магазина вылетит на большой вскорости, она может серьезно повредить глаза или нанести другие повреждения. Чтобы установить ограничитель, выполняйте следующие действия (рис. 79 – 80): - Направьте ствол вверх и открутите гайку крепления на передней части цевья. Оружие, при этом, должно быть разряжено. - С помощью подходящих круглогубцев снимите подпружиненный стопор-кольцо фиксирующий пружину магазина. - Установите ограничитель на пружину. - Установите ограничитель и пружину в трубку подствольного магазина. - Установите стопор-кольцо, фиксирующий пружину. Убедитесь, что оно не выступает. - Навинтите гайку крепления на конец трубки магазина и прочно зафиксируйте группу ствол – казенная часть ствола – цевье – ствольная коробка. = 10 = |
| Внутренний чок (если поставляется в комплекте) Перед тем, как начинать какие-либо операции с М4, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! (Внимательно прочитайте инструкции заряжания и разряжания). При замене или чистке внутреннего чока выполняйте следующие действия: - Выкрутите внутренний чок при помощи специального ключа, поставляемого в комплекте при наличии чоков, и полностью выкрутите его из соответствующего гнезда с резьбой в стволе (рис. 75); - Если гнездо для чока в стволе очень загрязнено, прочистите его, вкрутив чоковый ключ его резьбовой частью(рис. 76). Внимание: пред тем как опять приступать к эксплуатации ружья, убедитесь, что чоковый ключ извлечен из дульного отверстия. - Установите в гнездо ствола нужный Вам чок, следя за тем, чтобы сначала в ствол вошла часть чока без резьбы (рис. 77). Внимание: если чок установлен правильно, он не будет выступать за пределы дульного среза. - Завершите установку чока, плотно его закрутив с помощью соответствующего ключа (рис. 78). Внимание: пред тем как опять приступать к эксплуатации ружья, убедитесь, что ключ для чока извлечен из дульного отверстия. После стрельбы рекомендуется провести чистку внутреннего чока и посадочного места с резьбой. Для того чтобы было проще различать чоки, на них нанесены соответствующие отметки. Риски с торца позволяет быстро определить сужение чока, даже если он вкручен в ствол. Если чок не вкручен, сужение можно продублировать по количеству звездочек на боковой поверхности. Пазы; Чок; Обозначение; Стальная дробь. I; Полный; F * Full; Нет. II; Средний; IM ** Improved Modified; Нет. III; Получок; M *** Modified; Да. IIII; Цилиндр с напором; IC **** Improved Cylinder; Да. IIIII; Цилиндр; C ***** Cylinder; Да. Нет рисок; Skeet; SK Skeet; Да. = 9 = | Гарантия Benelli Arms Spa не несет ответственности за любые повреждения, произошедшие вследствие применения несоответствующих боеприпасов, небрежного ухода или из-за недостатка опыта обращения с оружием. Действие механизма Перед тем, как начинать какие-либо операции с М4, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены. (См. инструкции по заряжанию и разряжанию). Ружье М4 представляет собой полуавтоматическое оружие с трубчатым магазином, выполненным под патроны 12 калибра (18,4 мм). Режим работы ружья основан на улучшенной системе ARGO (автоматическое регулирование давления пороховых газов) TWIN (два газовых поршня/ цилиндра/ отверстия), особенностью которой является поворотная личинка с парными блокирующими зубцами. В функционировании механизма оружия может быть выделено 8 отдельных операций: Стрельба нажатие на спусковой крючок высвобождает курок, который бьет по ударнику и воспламеняет капсюль и пороховой заряд внутри патрона. Расширяющиеся газы оказывают давление на снаряд, проталкивая его по стволу. Разблокировка срабатывание затвора, которое приводит к открытию патронника Извлечение извлечение патрона из патронника Выбрасывание удаление патрона из оружия. Взведение сброс и аккумулирование энергии в устройстве, которое обеспечивает энергией, необходимой для воспламенения капсюля боевого патрона, находящегося в патроннике Подача перемещение боевого патрона от подающего механизма по направлению к патроннику Установка установка боевого патрона в патронник Запирание срабатывание затворного механизма, которое приводит к запиранию патронника Теперь ружье готово к стрельбе. Принцип действия рычага выбрасывателя патрона Система подачи приводится в действие с помощью рычага выбрасывателя патрона, внешняя часть которого выступает над ствольной коробкой и поэтому ее легко достать указательным пальцем. Пружина курка воздействует на рычаг выбрасывателя патрона, не давая ему опуститься и сцепиться с фиксатором рамы затвора, который, в свою очередь, под действием соответствующей пружины поворачивается по часовой стрелке и позволяет патрону выйти из магазина. Как только патрон занимает соответствующее место на раме затвора, он воздействует на рычаг выбрасывателя патрона, который поворачивается в обратном направлении, не давая тем самым выйти второму патрону. На конец рычага выбрасывателя патрона, выступающего из ствольной коробки, нанесена красная точка. Если видна красная точка, то ударник взведен, и ружье готово к стрельбе, а если нет – ударник не взведен. Сборка ружья (после распаковки) Составные части ружья в упаковке приклад, ствольная коробка, затвор, затворная рукоятка ствол, казенная часть 2 половинки цевья = 2 = |
| Последовательность сборки - Вставьте рукоятку затвора в казенную часть и проверьте ее фиксацию(рис. 1); - открутите гайку цевья (рис. 2); - возьмите в одну руку сборку приклад – ствольная коробка – затвор, а другой отведите затвор с помощью рукоятки затвора (до постановки затвора на задержку) (рис. 3); кнопка на затворе установлена в положение «огонь». ВНИМАНИЕ: если не удалось установить затвор на задержку, переместите рычага выбрасывателя патрона в направлении, куда указывает стрелка, и повторите действия (рис. 4). Во время этой операции затворная группа должны быть полностью собрана и помещена в ствольную коробку в открытом положении (отведенной назад). - возьмите сборку ствол - казенная часть, поместите ствол на трубчатый магазин и протолкните его по направлению к ствольной коробке (рис. 5). - вставьте удлинитель казенной части в ствольную коробку, убедившись при этом, что трубчатый магазин вошел в отверстие опорно-направляющего кольца ствола (рис. 6). - соедините парные части цевья ложи вместе (рис. 7) и установите их на стяжном хомуте задней части ствола. Внимание: при установке удлинителя казенной части убедитесь, что он не упирается в запирающую личинку. - Протолкните ствол в ствольную коробку. Удлинитель казенной части при этом, должн быть расположен сверху боевой личинки, а боевая личинка должна войти в фигурный паз удлинителя казенной части. Если ствол установлен правильно, раздастся металлический щелчок (рис. 8). - Навинтите на конце трубчатого магазина гайку и ее закручивайте до тех пор, пока ствол и цевье не будут крепко зафиксированы по отношению к ствольной коробке (рис. 9). Хромированные части удлинителя казенной части должны полностью входить в ствольную коробку. С фронтальной стороны ствольной коробки не должно быть видно ни одной хромированной детали (рис. 8). - Закройте затвор, нажав на специальную кнопку рамы затвора (рис. 10). Теперь ружье готово к стрельбе. Правила эксплуатации Перед тем, как начинать какие-либо операции с M4, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! (См. инструкции по заряжанию и разряжанию). Предохранитель Чтобы поставить ружье на предохранитель, нажимайте на кнопку предохранителя, расположенную на спусковой скобе, до тех пор, пока красная кольцевая полоса, указывающая на положение для стрельбы, не перестанет быть видимой (рис. 11-12). Регулировка телескопического приклада M4 укомплектован телескопическим прикладом, который может принимать два положения: укороченный/ выдвинутый. Если приклад выдвинут, и вы хотите его сложить (рис. 13): - нажмите фиксирующую кнопку; - поверните выдвижной приклад по часовой стрелке (вид сзади); - протолкните приклад вперед до упора; = 3 = | - Проверьте, есть ли в стволе патрон: если нет, вставьте патрон, следуя инструкциям заряжания. - Проверьте ударный механизм: если понадобится, проведите чистку и смазку. Внимание: После осечки необходимо выждать 2-3 секунды перед открытием затвора. Возможен «затяжной выстрел», в случае, если Вам попался патрон с некачественным или слежавшимся порохом. При покупке боеприпасов обратите внимание на их качество. Крышка магазина Проверьте, особенно после первых выстрелов, что крышка магазина крепко прижата, и ствол плотно прилегает к ствольной коробке. Хромированные части удлинителя казенной части должны полностью входить в ствольную коробку. С фронтальной стороны ствольной коробки не должно быть видно ни одной хромированной детали (рис. 8). Выбор боеприпасов M4 может использовать снаряды 12 калибра с гильзами длиной 70 мм (2’’ ¾) или 76 мм (3’’). Внимание: никогда не используйте патроны, длина которых больше, чем длина патронника (например 89мм 3” ½), так как это может привести к серьезным последствиям, как для ружья, так и для стрелка. Для того чтобы стрелять из ружья патронами, которые упомянуты выше, не требуется никаких дополнительных регулировок. Все ружья Benelli проходят тест на взрывоопасность в Итальянском государственном центре испытаний (Italian National Proof House) в городе Гардоне Вантромпиа (Брешиа). Регулировка целика Целик может быть отрегулирован как по горизонтали, так и по вертикали, если стандартные заводские установки не удовлетворяют требованиям стрелка. Перед тем, как начинать какие-либо операции с М4, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! Внимательно прочитайте инструкции заряжания и разряжания. Регулировка угла прицеливания по горизонтали. С помощью монеты или фланца патрона поверните винт регулировки угла прицеливания по горизонтали (рис. 72), расположенный на левой стороне целика в сборе, в нужное направление. При повороте винта регулировки угла прицеливания по горизонтали против часовой стрелки точка попадания перемещается влево, а по часовой стрелки – точка попадания перемещается вправо. Обратите внимание на шкалу регулировки угла прицеливания по горизонтали, на которой отображается Ваша установка (рис. 73). Регулировка угла прицеливания по вертикали. С помощью монеты или фланца патрона поверните винт регулировки угла прицеливания по вертикали (рис. 74), расположенного сверху на платформе, в нужное направление. При повороте винта регулировки угла прицеливания по вертикали против часовой стрелки отверстие и точка попадания перемещаются вверх, а по часовой стрелки – отверстие и точка попадания перемещаются вниз. Обратите внимание на шкалу регулировки угла прицеливания по вертикали на задней части платформы, на которой отображается Ваша установка (рис. 73). = 8 = |
| Сборка ружья Для правильной сборки ружья выполните следующее: - Установите газовые поршни (рис. 55). Используя рукоятку затвора, закрепите поршни в каморе (рис. 56). - Поворачивайте пистолетную рукоятку на ствольной коробке (по часовой стрелке, если смотреть сзади) (рис. 57) до тех пор, пока она не займет свое положение в задней части ствольной коробки; а затем плотно подгоните ее к ствольной коробке (максимально еще один поворот); - Установите телескопический приклад (рис. 58, 59) выполняя в обратном порядке операции, описанные в разборке. - Возьмите сборку приклад-ствольная коробка и нажав на кнопку затворной рамы, установите полностью собранный ударно-спусковой механизм – со взвезенной боевой пружиной – на ствольную коробку слегка спереди, затем оттяните его назад, чтобы он сел на заднюю часть ствольной коробки (рис. 60). - Вставьте ось крепления ударно-спускового механизма в посадочное отверстие (рис. 61); - Установите боевую личинку с фронтальной стороны затворной рамы (отверстие на ее выступе должно совпадать с прорезью в затворе) (рис. 62). - Вставьте шпильку узла запорного механизма в посадочное отверстие в личине запорного механизма через прорезь на затворе (рис. 63). Внимание: ориентирная линия сверху шпильки хорошо видна и должна быть точно выровнена с центральной линией затвора. - Установите в затвор боек ударника и пружину бойка ударника (рис. 64); Внимание: всегда следите за тем, чтобы боек ударника был установлен вместе с пружиной. - Установите стопорный штифт ударника в соответствующее место. Внимание: боек ударника и его стопорный штифт установлены правильно, если боек ударника выглядит, как показан на рис. 66. Замечание: при установке бойка ударника не применяйте какие-либо инструменты: действуйте только пальцами! - Удерживая ствольную коробку в горизонтальном положении, установите затвор в сборе в соответствующее направляющее устройство на ствольной коробке (рис. 67); - Установите рукоятку затвора в затворную группу (рис. 6); Внимание: убедитесь, что после того, как затвор в сборе полностью установлен, хвостовик плавно перемещается над боевым курком до возвратной пружины, расположенной в прикладе (рис. 69); - Отведите затвор (рис. 70); - Нажмите на рычаг выбрасывателя патрона (рис. 71); Чтобы закончить сборку ружья, выполняйте операции, приведенные в разделе «Сборка ружья (после упаковки)», начиная с 4-ей. Неисправности Перед тем, как начинать какие-либо операции с М4, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! (Внимательно прочитайте инструкции заряжания и разряжания). Если произошла осечка - Проверьте предохранитель: если оружие стоит на предохранителе, переведите кнопку в положение готовности к стрельбе. = 7 = | d) поверните приклад против часовой стрелки и отпустите кнопку. Чтобы выдвинуть приклад, выполняйте операции в обратном порядке Заряжание Перед тем, как начинать какие-либо операции с ружьем, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! Магазин может вмещать шесть патронов размером 76 мм. (3’’) или 70 мм. (2’’ ¾). В зависимости от действующего законодательства и ограничений вместимость магазина может быть уменьшена с помощью ограничителя магазина до 2-х патронов. Операции по заряжанию Внимание: убедитесь, что ружье поставлено на предохранитель (см. раздел «Предохранитель»), а курок взведен (для этого необходимо отвести затвор до фиксации- см. пункт «Последовательность сборки», пункт 3). Снова переведите затвор в закрытое положение. - Красная кольцевая полоска на рычаге выбрасывателя патрона (указывающая на то, что курок взведен) должна быть хорошо видна. Чтобы перевести рычаг в это положение, нажмите на кнопку снятия с затворной задержки (рис. 14). Обратите внимание на личину затвора, при запирании она должна совершить поворот. Если этого не произошло Вы не сможете снарядить магазин. Исправить это можно отведя затвор в заднее положение и затем отпустив затвор, который под воздействием возвратной пружины встанет в переднее положение, заперев патронник (рис. 15). - Направляя ствол вниз, переверните ружье; затвор при этом должен быть закрыт, а курок взведен. - Поместите патрон в подствольный магазин (рис. 16), протолкните его вперед так, чтобы он удерживался защелкой затворной рамы, которая сработает автоматически (рис. 17). Повторяйте операцию до тех пор, пока магазин не будет полностью загружен. Ружье не сможет выстрелить, пока в стволе нет патрона, который может быть туда дослан одним из следующих способов: А) Досыл патрона через окно выброса гильз: - Откройте затвор (рис. 18) и одновременно поместите патрон на лоток подавателя через окно для выброса стрелянных гильз (рис. 19); - Отпустите рукоятку затвора, он протолкнет патрон в патронник и остановится в закрытом положении. B) Досыл патрона из подствольного магазина: - Откройте затвор и удерживайте его в этом положении с помощью рукоятки затвора. Одновременно утопите рычаг выбрасывателя патронов так, чтобы первый патрон из магазина поступил на лоток подавателя (рис. 20); - Отпустите рукоятку затвора, он протолкнет патрон в патронник и остановится в закрытом положении. Внимание: согласно правилам техники безопасности проверьте, происходит ли разряжание оружия при открытии затвора. Осторожно: в результате операции «В» количество патронов в магазине уменьшится на один. Для того чтобы полностью заполнить магазин, можно вставить еще один патрон, см. выше. = 4 = |
| Внимание: во время данной операции всегда направляйте ружье в безопасную сторону, даже если оно стоит на предохранителе (см. «Предохранитель»). Теперь ружье заряжено: если перевести предохранитель в положение «огонь» (видна красная кольцевая полоска), ружье будет готово к стрельбе. Замена патрона Данная операция должна выполняться только, если ружье стоит на предохранителе – см. «Предохранитель», а ствол направлен в безопасную сторону. Патрон в патроннике можно заменить одним из двух следующих способов: А) Поместить новый патрон вручную В) С помощью рычага выбрасывателя патрона А) Замена вручную (когда патрон не в магазине) - Поместите приклад на бедро и потяните рукоятку затвора, чтобы отвести затвор: патрон будет извлечен из патронника и выброшен (рис. 21). - Поместите патрон на лоток через окно для выброса стреляных гильз (рис. 22) и отпустите рукоятку затвора, чтобы снова закрыть затвор. В) С помощью рычага выбрасывателя патрона - Поместите приклад на бедро и вручную откройте затвор: патрон будет извлечен из патронника и выброшен (рис. 23). - Нажмите на рычаг выбрасывателя патронов (рис. 24). Отпустите рукоятку затвора, чтобы снова закрыть затвор. Таким образом, патрон очень быстро попадает из магазина в патронник. Разряжание Данная операция должна выполняться только, если ружье стоит на предохранителе – см. «Предохранитель», а ствол направлен в безопасную сторону. Для того чтобы разрядить ружье, выполните следующие действия: - Отведите затвор: патрон будет извлечен из патронника и выброшен (рис. 25); - Закройте затвор, отпустив рукоятку затвора (рис. 26); - Переверните ружье и, утопив лоток подавателя, указательным пальцем правой руки нажмите на рычаг удержания патрона (рис 27), что приведет к извлечению патрона. Рычаг удержания патронов необходимо нажимать для каждого извлекаемого патрона. Внимание: ружье можно разрядить, повторяя последовательность действий, описанных в пункте В, данного раздела, главы «Замена патрона». Разборка оружия Перед тем, как начинать какие-либо операции с M4, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! ( см. инструкции по заряжанию и разряжанию). Операции по разборке - Откройте затвор (рис. 28); - Переместите рычаг выбрасывателя патрона (рис. 29); - Отвинтите гайку цевья (рис. 30); - Сдвиньте ствол, слегка протолкнув его вдоль трубчатого магазина (рис. 31); - Отделите цевье, состоящее из двух частей (рис. 32); - Возьмите ствол и протолкните его вперед, для того, чтобы отсоединить сборку ствол – казенная часть от ствольной коробки (рис. 33 - 34); - Крепко удерживая затвор, надавите кнопку на ствольной коробки (рис. 35), продвиньте затвор вперед до упора (рис. 36). = 5 = | - Извлеките штифт бойка ударника из затворной группы, следя за тем, чтобы боек не выскочил под действием возвратной пружины(рис. 39); - Извлеките боек и пружину бойка (рис. 40); - Извлеките шпильку узла запорного механизма (41); - Извлеките личину запорного механизма (рис. 42); - Извлеките ось крепления Ударно-спускового механизма (УСМ), протолкнув ее кончиком бойка (рис. 43); - Вытяните ось, используя широкую часть рукоятки затвора (рис. 44-45); - Нажмите на кнопку снятия затворной задержки и извлеките ударно-спусковой механизм (рис. 46) - При выдвинутом прикладе - нажмите фиксирующую кнопку; - поверните приклад по часовой стрелке (вид сзади); - протолкните его вперед до линии, нанесенной на трубку возвратной пружины (рис. 47); - поверните приклад против часовой стрелки - отведите его назад до конца трубки возвратной пружины (рис. 48, 49) - Возьмите ствольную коробку в одну руку, а другой – поворачивайте пистолетную рукоятку против часовой стрелки до тех пор, пока она не отсоединится (рис. 50); - Использую рукоятку затвора, снимите пробки газовой каморы (рис. 51); - Извлеките газовые поршни, потянув их вперед (рис. 52); Теперь ружье полностью разобрано, и все части отделены для дальнейшей проверки и чистки. Уход за оружием Перед тем, как начинать какие-либо операции с карабином, убедитесь, что патронник и магазин полностью разряжены! (Внимательно прочитайте инструкции заряжания и разряжания карабина). Благодаря чрезвычайно простому дизайну и аккуратно выбранным материалам ружья M4 Super90 не требуют специального ухода. Тем не менее, мы рекомендуем следующее: - производите чистку ствола каждый раз после стрельбы; - периодически производите чистку и смазку ударного механизма для того, чтобы избежать засорения оставшимся порохом (или другими веществами); - также существует определенная опасность засорения затворной группы, поэтому ее также необходимо разбирать, чистить и смазывать; - для того чтобы сохранить карабин в хорошем состоянии, мы рекомендуем производить смазку всех частей, подверженных атмосферной коррозии; Запомните: газоотводный механизм не нуждается в смазке. - для того чтобы сохранить ружье в хорошем состоянии, мы рекомендуем производить смазку всех частей, подверженных атмосферной коррозии; Запомните: внутренняя поверхность всех стволов хромирована. Используйте наборы для чистки и смазки только Бенелли Армз (рис. 53, 54) (не входят в стандартную поставку). = 6 = |