ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

ВСЕГДА ХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВМЕСТЕ С ОРУЖИЕМ. ПРИЛАГАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К ОРУЖИЮ, КОГДА ПЕРЕДАЕТЕ ЕГО ДРУГОМУ ЛИЦУ.

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | ЛЮБОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕЯ ОРУЖИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ИХ ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЕТЕ. |  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРУЖИЯ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ОРУЖИЕ ИЛИ ИМЕЮЩИЙ К НЕМУ ДОСТУП, ОЗНАКОМЛЕН С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И ПОНИМАЕТ ЕЕ ПРАВИЛЬНО ДО ТОГО, КАК ПОЛУЧИТ ДОСТУП ИЛИ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРУЖИЕ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ОРУЖИЕ НА ОБЪЕКТЫ, НЕБЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ.

Никогда не направляйте дульный срез оружия на какую-либо часть своего тела или тела другого человека. Это особенно важно при заряжании и разряжании оружия. При стрельбе по мишени Вы должны всегда знать, что находится за ней. Некоторые пули имеют дальность полета свыше полутора километров. Вы отвечаете за то, чтобы пуля, пролетев через мишень или при промахе, не нанесла непреднамеренного повреждения или ранения.

- ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОРУЖИЕМ ТАК, КАК БУДТО ОНО ЗАРЯЖЕНО.

Никогда не делайте предположений, что оружие не заряжено. Единственный надежный способ убедиться, что оружие не заряжено – открыть патронник и осмотреть его, проверив, есть ли там патрон. Чтобы проверить гладкоствольное ружье и карабин, извлеките все патроны, затем откройте патронник так, чтобы визуально можно было проверить, остался ли патрон.

- ХРАНИТЕ ВАШЕ ОРУЖИЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Вы несете ответственность за то, чтобы дети до 18 лет или другие, не имеющие разрешения, люди не имели доступа к оружию. Для уменьшения риска несчастного случая с участием детей разряжайте оружие, запирайте его и храните в специальном запираемом месте. Имейте в виду, что приспособления, предназначенные для предотвращения несчастных случаев, такие как гибкий замок, заглушка патронника и т.д., могут не помочь предотвратить преднамеренное использование или неправильное использование оружия злоумышленником. Для уменьшения вероятности преднамеренного неавторизованного использования оружия или использования его детьми может больше подходить стальной сейф.

- НИКОГДА НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ПО ВОДЕ ИЛИ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Стрельба по поверхности воды, камня или другой твердой поверхности увеличивает вероятность рикошета или разрушения пули, что может привести к поражению непреднамеренных целей или объектов, расположенных сбоку.

- ИЗУЧИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВАШИМ ОРУЖИЕМ, НО ПОМНИТЕ, ЧТО ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Никогда не надейтесь исключительно на защитное оборудование для предотвращения несчастных случаев. Абсолютно необходимо, чтобы Вы знали и использовали приспособления, обеспечивающие безопасное пользование Вашим оружием, но наилучшая возможность избежать несчастных случаев, это следовать правилам безопасной эксплуатации, изложенным в этом разделе и других частях инструкции. Для дальнейшего ознакомления с правилами использования данного оружия и других его типов, прослушайте специальные курсы по безопасности, проводимые экспертами в области применения огнестрельного оружия.

- ПРАВИЛЬНО ОБСЛУЖИВАЙТЕ ВАШЕ ОРУЖИЕ.

Используйте и храните Ваше оружие так, чтобы грязь и растительные остатки не осаждались на рабочих частях. Во избежание коррозии, повреждения ствола или аккумуляции нагара, что может привести к отказу в работе, чистите и смазывайте Ваше оружие в соответствии с данной инструкцией после каждого использования. Перед зарядкой всегда убедитесь, что ствол чистый и не закупорен. Стрельба с засоренным стволом может привести к разрыву ствола и ранить Вас или находящихся поблизости. Если при выстреле Вы услышали необычный шум, немедленно прекратите стрелять, поставьте оружие на предохранитель и разрядите его.  Убедитесь, что патронник и ствол не засорены или ствол не закупорен застрявшей пулей в случае бракованных боеприпасов.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ БОЕПРИПАСЫ.

Используйте только новые заводские боеприпасы, выпущенные в соответствии с производственными требованиями CIP (Европа и другие части Света) или SAAMI (США). Убедитесь, что каждый патрон, который Вы используете, соответствует калибру и особенностям Вашего оружия. Калибр оружия ясно указан на стволе ружья. Использование вновь снаряженных или повторно произведенных боеприпасов увеличивает вероятность возникновения избыточного давления пороховых газов, разрушения основания гильзы или других дефектов боеприпасов, что может привести к повреждению Вашего оружия и ранить Вас или находящихся вблизи людей.

- ПРИ СТРЕЛЬБЕ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И НАУШНИКИ.

Вероятность того, что газы, порох или металлические частицы при выстреле вылетят назад и ранят стрелка мала, но ранения, которые могут возникнуть при таких обстоятельствах, очень тяжелые, вплоть до возможной потери зрения.  При стрельбе из огнестрельного оружия стрелок всегда должен носить ударостойкие защитные очки. Защитные наушники снижают вероятность повреждения органов слуха при стрельбе.

- НИКОГДА НЕ ВЛЕЗАЙТЕ НА ДЕРЕВО, ЗАБОР ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ С ЗАРЯЖЕННЫМ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ.

Откройте патронник Вашего оружия, достаньте патрон и поставьте оружие на предохранитель перед тем, как залезть на дерево или слезть с него, залезть на изгородь или перепрыгнуть через канаву или препятствие. Никогда не тяните или не толкайте заряженное огнестрельное оружие в направлении других людей или на себя.

- ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗБЕГАЙТЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ИЛИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕФЛЕКСЫ.

Не пейте, когда стреляете. Если Вы применяете медикаменты, которые замедляют моторные реакции или влияют на оценку, не используйте огнестрельное оружие, пока находитесь под воздействием данных медикаментов.

- НИКОГДА НЕ ТРАНСПОРТИРУЙТЕ ЗАРЯЖЕННОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.

Разрядите оружие перед тем, как убрать его в транспортное средство. Охотники и стрелки-спортсмены должны заряжать свое оружие, только находясь на огневой позиции. Если Вы носите оружие для целей самообороны, вероятность самопроизвольного разрежения ниже, если патронник пустой.

- РАБОТА СО СВИНЦОМ.

Работа с оружием в плохо проветриваемом помещении, чистка оружия или работа с боеприпасами может привести к соприкосновению со свинцом и другими материалами, приводящими к затруднению дыхания, снижению репродуктивной функции и другим серьезным физическим нарушениям. Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию. После работы тщательно мойте руки.

2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ружья INERTIA работают благодаря основным законам инерции при условии, когда ствол фиксирован. Система состоит из пружины, размещенной между телом затвора и поворотной головкой затвора. При выстреле затвор смещается вперед (на величину порядка 4 мм, в зависимости от патрона) относительно других частей ружья, что обусловлено отдачей и инерцией затвора. Это движение приводит к сжатию пружины.

После того, как пружина полностью сжата, она начинает распрямляться, сдвигает затвор назад, поворачивает головку затвора и, таким образом, происходит выбрасывание стрелянного патрона; к моменту, когда затвор возвращается на место, в положение «закрыто», в патронник подается новы патрон. Упругость пружины специально точно подобрана так, чтобы обеспечить задержку открытия затвора и компенсировать разницу возникающего давления, обусловленную использованием патронов с разным порохом.

Характерными особенностями ружей также являются:

Простая по форме и износостойкая поворотная головка затвора, обеспечивающая, благодаря трем боевым упорам, надежное запирание, выдерживающее любое давление в стволе, возникающее при выстреле.

Система подачи разработана так, что:

- Для быстрой и легкой замены боеприпасов возможно ручное заряжание и извлечение патронов, включая патроны Magnum, из магазина в патронник.

- Обеспечивает быстрое и надежное перезаряжание.

- Возможно проверить, взведен или нет курок и готово ли оружие к стрельбе.

Система отсекателя состоит из специального опускающегося рычага, который слегка выступает снизу ствольной коробки и его легко можно достать пальцем, которым Вы давите на спусковой крючок. Выступающую часть рычага видно.

Когда видна выступающая часть рычага, это значит, что курок взведен и оружие готово к выстрелу. Когда рычаг спрятан в ствольной коробке, курок не взведен. Когда выстрел произведен, пружина курка и последующее движение курка толкают рычаг вверх, снимая его с защелки подавателя и позволяя патрону выйти из трубы магазина.

Когда патрон попадает на подаватель, он надавливает на специальный рычаг, который поворачивается в обратном направлении и препятствует выходу другого патрона. При закрытии затвора подаватель, который теперь имеет возможность вернуться в исходное положение, автоматически поднимается и помещает патрон перед патронником.

Тем временем курок, который вернулся во взведенное положение, толкает опускающийся рычаг вниз в исходное положение. В этом случае защелка подавателя находится в положении, когда она удерживает следующий патрон в трубе магазина до того, пока произведен следующий выстрел.

Полуавтоматические ружья INERTIA используют энергию отдачи для повторения всего цикла. Это позволяет избежать проблем, связанных с отдачей ствола и его вибрацией при выстреле без необходимости каких-либо регулировок при использовании мощного патрона. Отсутствуют также проблемы, характерные для ружей с газоотводной системой, которая требует частой чистки и может отказать при неблагоприятных погодных условиях.

N.B.: инерционная система требует использования патронов, которые вырабатывают кинетическую энергию (энергию отдачи), достаточную для полного завершения всего цикла.

3 СБОРКА

Оружие разделяется на две основные части (Рис. 1)

А Блок приклад – ствольная коробка – затвор – цевье

В Ствол

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Любые операции по сборке, разборке и обслуживанию должны проводиться на разряженном оружии (трубка магазина, ствольная коробка и патронник должны быть пустыми). Убедитесь, что оружие разряжено, посмотрев в окно выбрасывателя, окно для подачи патронов и заглянув в патронник. Никогда не направляйте оружие на людей или на твердую плоскую поверхность при его сборке, разборке и обслуживании. Обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (см. «Основные правила безопасности»). |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | В случае, если затвор зафиксирован в задней позиции, а ствол не установлен, не нажимайте кнопку спуска затвора (расположена на правой стороне ствольной коробки) и держите пальцы подальше от окна выбрасывателя. Если кнопка спуска затвора будет нажата в таком положении, то затвор будет выброшен вперед и остановится только когда рукоятка упрется в передний срез окна выбрасывателя. Это может повредить как рукоятку, так и ствольную коробку. |

Для правильной сборки оружия тщательно следуйте следующей инструкции:

- Снимите упаковку с блока ствольная коробка – цевье и со ствола.

- Возьмите блок приклад – ствольная коробка – затвор – цевье и отверните фронтальную заглушку. Сдвиньте цевье с трубки магазина (Рис. 2). Проверьте, установлены ли на цевье шайбы.

- Вставьте рукоятку затвора в гнездо и вставьте ее с усилием (Рис. 3).

- Возьмите рукоятку правой рукой и отведите затвор назад до его фиксации в открытом положении (Рис. 4).

- Если затвор не фиксируется, сдвиньте рычаг (Рис. 5) как показано на рисунке и повторите шаг 4.

- Установите цевье на ствол, установите нижнее кольцо ствола в передней части цевья, проверив шайбу внутри цевья. Цевье располагается вдоль нижней поверхности ствола (Рис. 6).

- Возьмите блок приклад – ствольная коробка – затвор в правую руку, а предварительно собранный блок ствол – цевье в левую, и сдвиньте его к ствольной коробке поверх трубки магазина. Убедитесь, что он точно отцентрован относительно ствольной коробки, так, чтобы затвор точно занимал свое положение (Рис. 7). Убедитесь также, что блок ствол - цевье придвинут до упора (он дальше не двигается в сторону ствольной коробки) и что цевье расположено плотно и точно на ствольной коробке (Рис. 8).

| ВНИМАНИЕ. | Не прилагайте больших усилий при сборке оружия. При установке блока ствол – цевье может возникнуть необходимость слегка повернуть блок, чтобы он занял необходимое положение в ствольной коробке. |
| --- | --- |

- Плотно затяните фронтальную заглушку на конце трубки магазина (Рис. 9). Блок ствол – цевье должен плотно прилегать к ствольной коробке.

- Закройте затвор, нажав на кнопку спуска затвора (Рис. 10).

4 ПЕРЕД ЗАРЯЖАНИЕМ ОРУЖИЯ

| ВНИМАНИЕ. | Перед заряжанием отработайте процедуру заряжания без патронов. Никогда не берите заряженное ружье, пока не ознакомитесь с процедурой заряжания. Не держите палец на спусковом крючке и не прикасайтесь к спусковому крючку, если Вы не собираетесь выстрелить. |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Из ружей INERTIA с патронником 3” (76 мм) можно стрелять патронами 2” 3/4 (70 мм) и патронами 3” (76 мм). Из ружей INERTIA с патронником 2” 3/4 (70 мм) можно стрелять только патронами 2” 3/4 (70 мм). Не заряжайте патроны 3” (76 мм) в ствол с патронником 2” 3/4 (70 мм). Мы не рекомендуем использовать полный чок (F/Full/*) или модифицированный чок (IM/Improved Modified/**) при стрельбе стальной дробью. Используйте только заводские патроны. Не рекомендуется использование переснаряженного патрона. |

Ручной предохранитель.

- Найдите переключатель ручного предохранителя.

N.B.: Кнопка переключателя ручного предохранителя расположена в задней части защитной скобы спускового крючка и оружие всегда должно стоять на предохранителе (кнопка выдвинута вправо и красное кольцо не видно) до того момента, когда Вы готовы к выстрелу (Рис. 11).

- Для того чтобы поставить оружие на предохранитель, нажмите на кнопку исчезновения красного кольца (Рис. 12).

N.B.: Когда оружие снято с предохранителя на левой стороне кнопки видно красное (ОПАСНО) кольцо (Рис. 13).

| ВНИМАНИЕ. | Ставьте оружие на предохранитель. |
| --- | --- |

5 ЗАРЯЖАНИЕ ОРУЖИЯ

Перед тем, как делать что-либо с оружием, убедитесь, что патронник и магазин разряжены!

(Внимательно прочтите инструкцию по заряжанию и разряжанию оружия)

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Убедитесь, что ружье стоит на предохранителе (см. описание предохранителя) и курок взведен (в этом положении защелка подавателя не пропускает патроны при их подаче в магазин). В целях безопасности откройте затвор и убедитесь, что ружье разряжено. Затем снова закройте затвор. |
| --- | --- |

Емкость магазина (в зависимости от модели и региональных требований) составляет 1,2,3 или 4 патрона.

Общий огневой запас, включая патрон в патроннике, составляет 2,3,4 или 5 патронов.

| ВНИМАНИЕ. | Всегда направляйте оружие в безопасную сторону, даже если оно поставлено на предохранитель. |
| --- | --- |

- Убедитесь, что ружье разряжено. Отведите затвор назад за рукоятку (Рис. 4), проверьте, пустой ли патронник, через окно выбрасывателя и верните затвор в закрытое положение, нажав на кнопку спуска затвора (Рис. 10).

N.B.: При проведении этой операции также взводится курок – необходимое условие для заряжания ружья.

- Переверните ружье, чтобы получить доступ к окну загрузки патронов на нижней части ствольной коробки. Направьте ствол в безопасную сторону, вставьте патрон в загрузочное окно ствольной коробки (Рис. 14), протолкните его вперед в трубку магазина под подавателем до тех пор, пока он полностью не исчезнет. Патрон удерживается в этом положении рычагом.

- Повторите эту операцию с другими патронами, до тех пор, пока магазин не будет полным.

N.B.: Патроны должны заряжаться при взведенном курке. При этом подаватель смещается внутрь и обеспечивается полный доступ к трубке магазина. При этом опускающийся рычаг (который указывает, что курок взведен) должен быть полностью виден. При необходимости взведите курок и следуйте приведенной выше инструкции.

Из ружья нельзя выстрелить, если в патронник не заряжен патрон в соответствии со следующей инструкцией (Рис. 15):

- Откройте затвор, отведя рукоятку назад.

- Вставьте патрон в патронник при открытом затворе.

- Отпустите рукоятку. Затвор продвинется вперед, до упора задвигая патрон в патронник и запирая патронник.

Альтернативный способ:

- Откройте затвор и, удерживая его в этом положении, одновременно нажмите на опускающийся рычаг; в этом случае первый патрон из магазина выйдет на подаватель.

- Отпустите рукоятку: затвор протолкнет патрон с подавателя в патронник и запрет его.

| ВНИМАНИЕ. | При использовании альтернативного способа количество патронов в магазине уменьшится на один. Для полного заполнения магазина можно зарядить новый патрон – смотрите вышеописанную процедуру. |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ. | Не прилагайте дополнительного усилия для движения затвора вперед: для того, чтобы правильно закрыть патронник он должен иметь возможность двигаться свободно. Всегда направляйте оружие в безопасное место, даже если оно стоит на предохранителе. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Теперь оружие заряжено и готово к стрельбе. Снимите оружие с предохранителя (с левой стороны защитной скобы видно красное кольцо) и после этого выстрел можно произвести простым нажатием на спусковой крючок. |
| ВНИМАНИЕ. | Из-за допустимых, при машинной обработке деталей ружья, погрешностей может потребоваться определенный период приработки деталей нового ружья прежде, чем оно будет четко работать с облегченными патронами. Если у Вас есть некоторые проблемы с работой нового ружья, мы рекомендуем пристрелять ружье, используя три или четыре пачки стандартных патронов. |

6 ЗАМЕНА ПАТРОНА В ПАТРОННИКЕ

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Убедитесь, что оружие поставлено на предохранитель. Сейчас патрон находится в патроннике. Никогда не направляйте ружье в сторону, небезопасную для стрельбы (см. «Основные правила безопасности»). |
| --- | --- |

Ручная замена патрона.

Для замены одного патрона в патроннике на другой патрон необходимо:

- Уприте приклад в бедро и откройте затвор, отведя его назад за рукоятку (Рис. 16). При этом патрон будет извлечен из патронника и выброшен.

- Удерживая затвор вставьте новый патрон через окно выбрасывателя (Рис. 15).

- Отпустите рукоятку и верните затвор в закрытое положение.

Замена патрона на другой из магазина.

Замены патрона из патронника на другой, уже находящийся в магазине, возможна при помощи рычага. Для этого:

| ВНИМАНИЕ. | Поставьте ружье на предохранитель. Всегда, даже когда ружье поставлено на предохранитель, направляйте ствол в безопасное место. |
| --- | --- |

- Уприте приклад в бедро и откройте затвор, отведя его назад за рукоятку (Рис. 16). При этом патрон будет извлечен из патронника и выброшен. Отпустите рукоятку и верните затвор в закрытое положение.

- Нажмите на рычаг (Рис. 17), чтобы установить первый патрон из магазина на подаватель.

- Оттяните затвор полностью назад и отпустите, чтобы он подался вперед в закрытое положение и дослал патрон в патронник.

7 РАЗРЯЖАНИЕ ОРУЖИЯ

Для разряжания ружья выполните следующие операции:

| ВНИМАНИЕ. | Поставьте ружье на предохранитель. Всегда, даже когда ружье поставлено на предохранитель, направляйте ствол в безопасное место. |
| --- | --- |

- Уприте приклад в бедро и откройте затвор, отведя его назад за рукоятку (Рис. 16). При этом патрон будет извлечен из патронника и выброшен.

- Отпустите затвор, чтобы он вернулся в закрытое положение при пустом патроннике.

- Переверните ружье, чтобы иметь доступ к нижней части ствольной коробки. Вдавив подаватель внутрь, нажмите вперед на переднюю часть рычага контроля подачи патронов указательным пальцем правой руки (Рис. 18).

- Патрон в трубке магазина будет вытолкнут пружиной и его можно будет удалить руками.

| ВНИМАНИЕ. | Если пружина магазин полностью сжата, она может обладать энергией, достаточной для того, чтобы нанести ранение. Будьте осторожны при разряжении оружия. |
| --- | --- |

N.B.: Рычаг контроля подачи патронов необходимо нажимать каждый раз, при извлечении каждого патрона. Ружье может быть полностью разряжено при повторении данной операции до извлечения последнего патрона. Ружье может быть разряжено при повторении операции, описанной в разделе «Замена патрона на другой из магазина».

| ВНИМАНИЕ. | Чтобы убедиться, что ружье полностью разряжено, проверьте патронник и магазин на предмет наличия патронов визуально и руками. |
| --- | --- |

8 РАЗБОРКА

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Убедитесь, что оружие разряжено (патронник, магазин и ствольная коробка пусты). Если ружье не разряжено, разрядите его в соответствии с процедурой, описанной в разделе «Разряжание оружия». ВНИМАНИЕ: никогда не направляйте оружие на людей или на твердую плоскую поверхность, обращайтесь с оружием так, как будто оно заряжено (см. «Основные правила безопасности»). |
| --- | --- |

Чтобы разобрать ружье для чистки или других работ по обслуживанию, необходимо:

- Отведите затвор, потянув за его рукоятку, назад до упора, пока он не зафиксируется в открытом положении (Рис. 4).  Если затвор не фиксируется в открытом положении, сдвиньте рычаг вверх как указывает стрелка (Рис. 5) и повторите операцию.

- С усилием потяните и вытащите рукоятку из затвора (Рис. 19).

- Отверните фронтальную заглушку цевья и снимите его с трубки магазина.

- Уприте приклад в бедро, крепко возьмите блок приклад – ствольная коробка правой рукой и блок ствол - цевье левой рукой. Сдвиньте блок ствол – цевье вперед и полностью снимите его с трубки магазина (Рис. 20).

- Возьмите блок ствол – цевье и снимите цевье с нижнего кольца ствола (Рис. 21). Будьте внимательны и не потеряйте шайбы внутри цевья.

- Удерживая рычаг взвода левой рукой так, чтобы уравновесить давление пружины, нажмите кнопку спуска затвора (Рис. 22) и дайте затвору выйти вперед до того положения, когда на него больше не будет давить пружина.

- Выдвиньте затвор из ствольной коробки по направляющей.

| ВНИМАНИЕ. | Ударник находится под давлением пружины. |
| --- | --- |

- Вытащите из тела затвора стопор ударника и пружины ударника (Рис. 23).

- Вытащите ударник и пружину ударника из затвора (Рис. 24).

- Вытащите штифт личины затвора (Рис. 25).

- Вытащите личину из тела затвора  (Рис. 26).

- Вытащите инерционную пружину из ее гнезда в теле затвора, вытряхнув ее на ладонь (Рис. 27).

- При помощи вспомогательного упора выбейте стопор группы спускового механизма из корпуса ствольной коробки (Рис. 28).

- Левой рукой нажмите на кнопку спуска затвора, а правой извлеките спусковой механизм с защитной скобой из ствольной коробки (Рис. 29).

В таком состоянии ружье полностью разобрано на части, которые могут потребовать чистки или обслуживания.

| ВНИМАНИЕ. | Дальнейшую разборку оружия проводить не рекомендуется. Дальнейшая разборка оружия проводится только квалифицированными оружейными мастерами. |
| --- | --- |

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Так как при стрельбе в большом объеме накапливаются продукты сгорания пороха, частицы смазки или грязи, необходимо

разбирать, чистить и смазывать оружие. Чистка и смазка оружия после стрельбы являются наилучшей гарантией его защиты от коррозии.

| ВНИМАНИЕ. | Убедитесь, что оружие разряжено (патронник, ствольная коробка и трубка магазина пусты). Проверьте визуально, посмотрев в окно выбрасывателя, окно для подачи патронов и заглянув в патронник. Если ружье не разряжено, разрядите его в соответствии с разделом «Разряжание оружия» |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ. | Излишки масла и смазки, даже частично закрывающие канал ствола, очень опасны при стрельбе и могут привести к повреждению оружия и серьезным травмам стрелка и находящихся рядом людей. Никогда не наносите масло на гильзу патрона. Используйте смазку правильно: Вы несете ответственность за надлежащий уход и обслуживание Вашего оружия. |

Благодаря крайней простоте и тщательному подбору материалов ружья INERTIA не требуют специального обслуживания, за исключением следующих простых процедур:

- Обычная чистка ствола после использования.

N.B.: все стволы хромированы изнутри.

Для обслуживания чоков внимательно ознакомьтесь с разделом «Внутренние чоки» данной инструкции.

Всегда используйте масло Franchi.

| ВНИМАНИЕ. | Не снимайте чоки перед чисткой ствола, это не позволит частицам нагара и грязи засорить резьбу. |
| --- | --- |

- Проведите обычную чистку и смазку спускового механизма и ствольной коробки, где могут оказаться остатки пороха или посторонней грязи.

- Необходимо регулярно разбирать, чистить и смазывать затвор.

Для того, чтобы ружье было в хорошем рабочем состоянии, все его компоненты должны храниться в смазанном состоянии.

10 СБОРКА ПОСЛЕ ЧИСТКИ

Для правильной сборки оружия после чистки и смазки необходимо сделать следующее:

- Удерживая блок приклад – ствольная коробка в левой руке нажмите большим пальцем левой руки на кнопку спуска затвора, а правой рукой вставьте группу спускового механизма (со взведенным курком) в ствольную коробку (Рис. 30).

- Удерживая нажатой кнопку спуска затвора, установите группу спускового механизма точно на его место.

- Вставьте стопор группы спускового механизма в корпус ствольной коробки с правой или левой стороны. Стопор не должен выступать над поверхностью ствольной коробки.

- Вставьте инерционную пружину в ее гнездо в теле затвора.

| ВНИМАНИЕ. | Для того, чтобы был возможен весь цикл перезарядки ружья, обязательно убедитесь, что инерционная пружина (или пружина отдачи затвора) находится между самим затвором и личиной. |
| --- | --- |

- Вставьте личину в тело затвора, при этом отверстие в стебле личины должно совпадать с прорезью в затворе.

N.B.: Когда затвор и личина собраны, наклонная поверхность стебля личины должна быть не видна.

- Вставьте штифт личины в отверстие стебля через прорезь в теле затвора.

N.B.: Выравнивающая метка на конце штифта должна быть видна и должна быть параллельна центральной оси затвора (Рис. 32).

- Вставьте в затвор ударник и пружину ударника (Рис 33).

N.B.: Всегда проверяйте, что ударник вставлен вместе с пружиной.

- Вставьте стопор ударника в его гнездо так, чтобы заблокировать ударник (Рис. 34).

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Неправильная сборка затвора может повлечь за собой непроизвольный выстрел и привести к серьезным ранениям или даже летальному исходу. Убедитесь, что сборка затвора была проведена в соответствии с приведенной последовательностью и что задняя часть ударника видна в задней затвора. Если задняя часть ударника не видна, повторите сборку затвора в строгом соответствии с приведенной инструкцией, обращая особое внимание на то, что ударник должен быть виден в задней части затвора. Установку ударника проводите без каких либо инструментов, только руками. |
| --- | --- |

- Установите пружину на трубку магазина и установите затвор в направляющие на рычаге взвода, убедившись, что затвор полностью стал в гнездо (Рис. 35). Убедитесь, что рычаг взвода скользит над магазином и внутрь ствольной коробки.

- Завершите сборку оружия как описано в разделе «Сборка».

11 ПРОВЕРКА РАБОТЫ

Для того, чтобы проверить работу ружья после сборки:

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Убедитесь, что оружие разряжено (патронник, ствольная коробка и трубка магазина пусты). Проверьте визуально, посмотрев в окно выбрасывателя, окно для подачи патронов и заглянув в патронник. Если ружье не разряжено, разрядите его в соответствии с разделом «Разряжание оружия» Всегда, даже когда ружье поставлено на предохранитель, направляйте ствол в безопасное место. |
| --- | --- |

- Ружье должно быть полностью собрано (см. указания по сборке оружия).

- Нажмите на опускающийся рычаг, который слегка выступает снизу ствольной коробки, и сдвиньте затвор назад до упора, пока он не зафиксируется в открытом положении.

- Поставьте ружье на предохранитель, нажав на кнопку предохранителя слева направо до тех пор, пока красное кольцо станет невидно.

- Нажмите кнопку спуска затвора. Затвор должен закрыться.

- Попробуйте нажать на спусковой крючок. Курок не должен сняться с боевого взвода.

- Снимите ружье с предохранителя, нажав на кнопку предохранителя справа налево до тех пор, пока на левой стороне не будет видно красное кольцо, что означает «Опасность».

- Нажмите на спусковой крючок. Курок должен сняться с боевого взвода.

- Удерживайте спусковой крючок нажатым и отведите затвор назад. Нажмите кнопку спуска затвора и дайте затвору сдвинуться вперед.

- Отпустите спусковой крючок. Вы должны услышать щелчок.

- Нажмите на спусковой крючок. Курок должен сняться с боевого взвода.

12 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Рекомендации по использованию полуавтоматического ружья INERTIA:

РУЖЬЕ НЕ СТЕЛЯЕТ.

| ВНИМАНИЕ. | Направьте оружие в безопасную сторону. |
| --- | --- |

- Проверьте предохранитель. При необходимости снимите ружье с предохранителя (Рис. 12).

- Проверьте ударный механизм. При необходимости прочистите и смажьте его.

- Поверьте, есть ли патрон в патроннике. Если нет, зарядите ружье согласно данной инструкции.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА.

После сборки, и особенно после нескольких выстрелов, проверяйте установку и затяжку фронтальной заглушки цевья (Рис. 9). Это обеспечивает правильное сочленение патронника и ствольной коробки.

13 ВЫБОР БОЕПРИПАСОВ

Для ружей 12 калибра Вы можете выбирать патроны в соответствии с CIP стандартом с гильзой 70 мм (2” 3/4) или 76 мм (3”), снаряженные свинцовой или стальной дробью.

ВНИМАНИЕ: никогда не используйте патрон с гильзой большего размера, чем патронник.

Несоблюдение этого правила имеет серьезные последствия как для оружия, так и для стрелка.

Для использования любого из перечисленных патронов не требуется какой-либо регулировки оружия.

Всегда используйте боеприпасы, достаточно мощные для завершения всего цикла перезарядки.

Все ружья Franchi прошли испытания на разрыв под давлением 1370 Бар в Национальной Палате Италии в Гардон Валтромпиа (Брешия), Италия.

14 СНЯТИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ МАГАЗИНА

В соответствии с правилами, действующими во многих странах, на ружьях установлен ограничитель, допускающий использование оружия только с тремя патронами (два в магазине и один в патроннике).

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Убедитесь, что оружие разряжено (патронник, ствольная коробка и трубка магазина пусты). Проверьте визуально, посмотрев в окно выбрасывателя, окно для подачи патронов и заглянув в патронник. Если ружье не разряжено, разрядите его в соответствии с разделом «Разряжание оружия» Никогда не заглядывайте в дульный срез ствола и не меняйте чоки при заряженном оружии, даже если оно стоит на предохранителе. |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Для предотвращения выброса пружины магазина на большой скорости, следующую операцию следует производить очень тщательно. При выполнении данной работы всегда одевайте защитные очки. Выброс пружины на большой скорости может привести к серьезным повреждениям глаз или другим травмам с тяжелыми последствиями. С такой же осторожностью проводите сборку. |

Для снятия ограничителя:

- Направьте разряженное ружье вверх и отверните фронтальную заглушку цевья (Рис. 36).

- Используя подходящие щипцы снимите стопор ограничителя (Рис. 37).

- Осторожно выдвиньте ограничитель и пружину (Рис. 38).

Для установки ограничителя:

- Вставьте ограничитель внутрь пружины (Рис. 39).

- Вставьте ограничитель и пружину внутрь трубки магазина (Рис. 40).

- Установите стопорное кольцо так, чтобы оно ровно сидело на трубке (Рис. 41).

- Заверните фронтальную заглушку цевья на конец трубки магазина и прочно соберите весь блок ствол – цевье (Рис. 42).

15 ВНУТРЕННИЕ ЧОКИ

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Убедитесь, что оружие разряжено (патронник, ствольная коробка и трубка магазина пусты). Проверьте визуально, посмотрев в окно выбрасывателя, окно для подачи патронов и заглянув в патронник. Если ружье не разряжено, разрядите его в соответствии с разделом «Разряжание оружия» Никогда не заглядывайте в дульный срез ствола и не меняйте чоки при заряженном оружии, даже если оно стоит на предохранителе. |
| --- | --- |

Замена и чистка

- Отверните (против часовой стрелки) чок используя прилагаемы трубчатый ключ Franchi (Рис. 43).

- Тщательно очистите чок и посадочное место чока (в стволе) ветошью с применением ружейного масла. Тщательно просушите мягкой тряпкой.

- Установите требуемый чок, проверив, что он чистый изнутри и снаружи (Рис. 44).

- Заверните чок руками (по часовой стрелке) и затяните прилагаемым ключом.

| ВНИМАНИЕ. | Чок установлен правильно, если его трубка не выступает за дульный срез ствола. Перед стрельбой убедитесь, что ключ для чоков снят со ствола. |
| --- | --- |

Заметьте: Соблюдая соответствующие меры предосторожности (ружье разряжено – патронник, ствольная коробка и

магазин пусты) проверьте, не ослаб ли чок во время охоты. При необходимости подтяните.

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . | Стрельба без чоков опасна и может нанести неисправимы повреждения резьбе ствола. В этом случае гарантийные обязательства аннулируются. Для стрельбы стальной дробью предназначены только чоки C, IC и М. Остальные чоки могут использоваться только для стрельбы свинцовой дробью. |
| --- | --- |

- Неправильно установленные или несоответствующие модели чоки будут выступать за дульный срез ствола.

- Не пытайтесь заряжать или стрелять из ружья, если чок выступает за дульный срез ствола.

- Перед проверкой или установкой чоков всегда проверяйте визуально и руками, разряжено ли ружье.

| Насечки | Чоки | Обозначение | Совместимость со стальной дробью |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IIII IIIII | F (полный чок) IM (средний чок) M (получок) IC (цилиндр с напором) C (цилиндр) | * ** *** **** ***** | НЕТ НЕТ ДА ДА ДА |

насечки

обозначение

***

Чоки Franchi имеют соответствующие обозначения для легкой идентификации. Насечка на внешнем срезе трубки чока позволяет идентифицировать его даже когда чок вкручен в ствол.

16 ИЗМЕНЕНИЕ ПОГИБА И ОТВОДА ЛОЖИ

Полуавтоматические ружья Franchi имеют заводскую установку ложи при помощи регулировочных прокладок с погибом 55 или 60 мм по пятке (спортивная или охотничья модификация).

Регулировочные прокладки погиба и отвода.

Установкой регулировочных прокладок между ствольной коробкой и прикладом можно подогнать погиб и отвод ложи под индивидуальные размеры стрелка левши или правши.

17 ЗАМЕНА РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПРОКЛАДОК ПОГИБА И ОТВОДА ЛОЖИ

| ВНИМАНИЕ. | Убедитесь, что оружие разряжено (патронник, ствольная коробка и трубка магазина пусты). Проверьте визуально, посмотрев в окно выбрасывателя, окно для подачи патронов и заглянув в патронник. Если ружье не разряжено, разрядите его в соответствии с разделом «Разряжание оружия» |
| --- | --- |

Буква “R” перед величиной погиба указывает на применение с правосторонним прикладом, буква “L” относится к левостороннему прикладу.

Буква “F” нанесена на регулировочные прокладки, используемые на ружьях со стволом с плоской прицельной планкой; для стволов со «ступенчатой» планкой специального символа нет.

Необходимые инструменты:

- Отвертка с наконечником Phillips (крестовая)

- Шестигранный трубчатый ключ (15 мм)

- Динамометрический ключ (желательно)

Разборка:

- При помощи отвертки отверните два винта затыльника приклада.

- При помощи ключа отверните и отсоедините приклад и снимите регулировочную прокладку.

Замена прокладки и установка приклада.

Установите прокладку 1 на болт приклада и отцентрируйте ее по специальным отверстиям в ствольной коробке. Убедитесь, что маркировка на прокладке соответствует Вашим ожиданиям (Рис. 45).

Установите заднюю пластину 2 и шайбу в заднее отверстие приклада, пластина должна находиться на своем посадочном месте. Убедитесь, что маркировка на пластине соответствует маркировке на прокладке. Отцентрируйте пластину и шайбу при помощи отвертки.

Установите приклад, убедитесь, что болт приклада прошел через заднюю пластину 2 и шайбу. Убедитесь в центровке регулировочной прокладки 1 между прикладом и ствольной коробкой (во время этой операции держите ружье вертикально, стволом вниз). При помощи ключа заверните и затяните удерживающую приклад гайку. Для этого можно использовать динамометрический ключ. Приверните затыльник.

| ВНИМАНИЕ. | Неправильное выполнение данной операции может привести к повреждению оружия и/или ранению стрелка. |
| --- | --- |

18 ГАРАНТИЯ

Гарантийный талон прилагается к оружию. В случае необходимости проведения гарантийного ремонта используйте талон в соответствии с прилагаемыми указаниями.

| ВНИМАНИЕ. | Оптовый продавец, дилер или оружейный мастер (в случае, если это не ремонтная мастерская, авторизованная производителем и/или официальным региональным представителем) не имеют полномочий проводить какие либо гарантийные работы или регулировки от лица производителя. Гарантийные обязательства распространяются только на пользователя, официально купившего оружие в розничной сети. |
| --- | --- |