Паспорт охотничьего ружья ИЖ-81

1. ВВЕДЕНИЕ
1 1. Приступая к эксплуатации ружья, внимательно изучите пacпopт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации ружья
1.2. При покупке ружья требуйте заполнения паспорта название и адрес торговой организации, продавшей ружье, дату продажи, штамп магазина и подпись. продавца иначе претензии предприятием не принимаются
1 3. Замечания по качествy и пожелания направляйте по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП "Ижевский механический завод"

2. НАЗНАЧЕНИЕ
2 1 Ружья охотничьи многозарядные ИЖ 81М (рис.1) и ИЖ-81КМ (рис. 2) 12-го калибра предназначены для любительской и промысловой охоты. При этом используются охотничьи патроны 12х76 со средним значением максимального эксплуатационного давления не более 90 МПа ("Магнум") и охотничьи патроны 12х70 со средним значением максимального эксплуатационного давления не более 65 MПа.
2 2 Исполнения ружей
1) ИЖ-81М - с подствольным трубчатым магазином.
2) ИЖ-81КМ - с коробчатым съемным магазином

Рис. 1. Внешний вид ружья ИЖ 81М.

Рис. 2. Внешний вид ружья ИЖ 81КМ.

В зависимости от конструкции приклада ружья имеют исполнения:
- с деревянным прикладом;
- с откидным прикладом;
- с рукояткой пистолетного типа. Возможны исполнения ружей со сменными дульными насадками.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Основные параметры и их значения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИЖ 81 М | ИЖ-81КМ |
| Материал ствола | Сталь высококачественная ствольная |  |
| Калибр | 12 |  |
| Длина ствола, мм | 560, 600; 700 |  |
| Длина патронника, мм | - 76,2 |  |
| Диамегр канала, номинальное значение, мм | 18,4 |  |
| Дульное сужение, номинальное значение, мм | 0,0, 0,5, 1,0 |  |
| Среднее значение максимального давления газов, развиваемых патронами при эксплуатации ружья, МПа (кгс/см2), не более | 90 (918) |  |
| Материал приклада и цевья | Орех, бук, береза или пластмасса |  |
| Масса ружья, кг, не более | 3,3 | 3,5 |
| Емкость магазина (патронов) | 4 или 2** | 5 или 2** |

Примечания: 1 Масса ружья с рукояткой пистолетного типа не более 2,7 кг 2. **Емкость с ограничительным вкладышем
3 2 Кучность стрельбы - отношение количества пробоин к количеству дробин соответственных снарядов, попавших в круг мишени диаметром 750 мм, установленной на дистанции 35 м, точкой прицеливания при этом является нижняя часть черного круга диаметром 50 мм, расположенного в центре мишени. Стрельба проводится патронами с твердой дробью диаметром 2,5 мм (c 7). Согласно техническим условиям кучность должна быть:
- для патрона 12х76 со средним значением максимального эксплуатационного давления не более 90 МПа.
Таблица 1а

| Длина стволов, мм | 700 |  |  | 600 | 560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дульное сужение, мм | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кучность стрельбы, не менее | 45 | 40 | 30 | 20 - | 20 |

- для патрона 12х70 со средним значением максимального эксплуатационного давления не более 65 МПа.

Таблица 1b

| Длина стволов, мм | 700 |  |  | 600 | 560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дульное сужение, мм | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кучность стрельбы, не. Менее | 60 | 50 | 35 | 30 | 25 |

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Перечень сборочных единиц и деталей ружья приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение на рис 3 | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ствол | 1 |
| 2 | "Сменный насадок | 1 |
| 3 | Коробка | 1 |
| 4 | Магазин | 1 |
| 5 | Гайка ствола | 1 |
| 6 | Цевье с тягой | 1 |
| 7 | Затвор | 1 |
| 8 | Ударник | 1 |
| 9 | Пружина ударника | 1 |
| 10 | Ползун | 1 |
| 11 | Извлекатель | 1 |
| 12 | Пружина извлекателя | 1 |
| 13 | Гнеток извлекателя | 1 |
| 14 | Ось | 3 |
| 15 | Клин | 1 |
| 16 | Выбрасыватель | 1 |
| 17 | Пружина выбрасывателя | 1 |
| 18 | Основание ударно-снускового механизма | 1 |
| 19 | Лоток | 1 |
| 20 | Курок | 1 |
| 21 | Шептало | 1 |
| 22 | Спусковой крючок с толкателем | 1 |
| 23 | Ось | 2 |
| 24 | Ось курка | 1 |
| 25 | Стакан | 1 |
| 26 | Боевая пружина | 1 |
| 27 | Гнеток шептала | 1 |
| 28 | Пружина шептала | 1 |
| 29 | Кнопка задержки | 1 |
| 30 | Задержка | 1 |
| 31 | Ось с кольцом | 2 |
| 32 | Штифт | 2 |
| 33 | Пружина лотка | 1 |
| 34 | Ось перехватывателя | 2 |
| 35 | Перехватыватель левый | 1 |
| 36 | Перехватыватель правый | 1 |
| 37 | Пружина перехватывателя | 2 |
| 38 | Приклад | 1 |
| 39 | *Рукоятка | 1 |
| 40 | *Приклад откидной в сборе | 1 |

*В зависимости от исполнения ружей.

4.2. Комплектность согласно таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИЖ-81М | ИЖ-81КМ |
| Ружье | 1 | 1 |
| Коробка | 1 | 1 |
| Паспорт | 1 | 1 |
| Магазин коробчатый | - | 2 |
| Сменные дульные насадки: |  |  |
| получок | 1 | 1 |
| чок | 1 | 1 |
| Коробка для насадок | 1 | 1 |
| **Вкладыш в магазин | 1 | 2 |

Примечания: * - Сменные дульные насадки поставляются при указании в договоре (контракте), 
** - Вкладыши в магазин поставляются при указании в договоре (контракте)

Рис. 3. Сборочные единицы и детали ружья ИЖ-81М.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. Ствол неподвижный, отъемный.
5.2. Цевье подвижное, движение осуществляется по трубке магазина, неподвижно установленной в коробке
5 3 Цевье кинематически связано с затвором при помощи тяги
5 4 Затвор продольно скользящий, запирание патрона в патроннике осуществляется боевым , упором клина, расположенного в затворе и поднимающегося в крайнем переднем положении при помощи ползуна, связанного с подвижным цевьем Боевой упор клина входит в соответствующий уступ, выполненный в муфте
ВНИМАНИЕ!
Затвор и клин не взаимозаменяемы.
5.5. Ударно-спусковой механизм смонтирован на отдельном основании и позволяет производить только одиночные выстрелы
5 6. Перемещение цевья в крайние положения должно производиться энергично, без перекосов и рывков При взведенном курке перемещение цевья осуществляется при нажатой вверх кнопке задержки
5 7 Ружье имеет кнопочный предохранитель, исключающий случайные выстрелы, когда он поставлен в положение "на предохранителе", т. е. в крайнее правое положение.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ"
6 1 Любое огнестрельное оружие, несмотря на наличие в нем различных предохранительных
устройств, представляет собой известную опасность для жизни и здоровья людей при легкомысленном обращении с ним. Поэтому принимайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям
6 2 Всегда считайте ружье заряженным и готовым к выстрелу
6 3. Не стреляйте из ружья патронами и зарядами большими, чем рекомендованные на фабричной упаковке пороха, а также смесью дымного и бездымного пороха.
6 4 Не стреляйте патронами и порохами, хранившимися более 4 лет
6 5 Категорически запрещается применение любых неохотничьих порохов, т к. это может привести к раздутиям и разрывам стволов
6 6 Запрещается спрессовывать заряд из бездымного охотничьего пороха.
6 7 Не стреляйте пулей, диаметр тела которой больше диаметра канала ствола в зоне дульного сужения
Диаметр круглой пули должен быть на 0,2 ... 0,3 мм меньше диаме1ра дульного сужения
Диаметр пули с наружными ребрами должен быть на 0,1 .. 0,2 мм меньше диаметра канала ствола, а диаметр тела такой пули - на 0,8 ... 1,0 мм меньше диаметра дульного сужения.
При снаряжении патронов для стрельбы пулей НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЫСТУПАНИЯ -ПУЛИ НАД ТОРЦЕМ ГИЛЬЗЫ во избежание инерционного накола капсюля впереди стоящего патрона.
Тщательно закрепляйте пулю в патроне, для устранения выпадения ее из патрона в полость магазина при стрельбе
6.8. Следите за качеством снаряжения патронов, чтобы избежать местных, так называемых "горохообразных" раздутии. Перед стрельбой патроны с бумажной гильзой рекомендуется калибровать.
6.9. При эксплуатации ружья периодически проверяйте свободное перемещение и возврат ударника под действием пружины.
6.10. При стрельбе из ружья удерживайте цевье рукой, при этом не допускайте оттягивания цевья назад.
6.11. Перед разборкой ружья убедитесь в том, что ружье разряжено, поставлено на предохранитель и в магазине нет патронов
Разряжение ружья производить следующим образом:
- поднять лоток вверх и утопить перехватыватель к соответствующей поверхности коробки, после чего патроны, под действием пружины удаляются из магазина;
- для удаления патрона из патронника без производства выстрела, утопить кнопку задержки и, перемещая затвор в крайнее заднее положение, извлечь патрон из патронника.
После этого возможна разборка ружья.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7 1 Правильное обращение и своевременное техническое обслуживание повышает срок службы и гарантирует надежную работу ружья. Ружье всегда должно быть вычищено и слегка смазано, особенно механизмы ружья: затвор, ударно-спусковой механизм, ствол. Не следует, если в этом нет необходимости, производить полную разборку ружья. Перед разборкой убедитесь в отсутствии патронов в магазине и патроннике.
7.2. Для обеспечения необходимого ухода (чистка, смазка, осмотр) производится неполная разборка ружья ИЖ-81М, для чего необходимо:
1) отвинтить гайку ствола, цевье переместить назад на половину длины хода и отделить ствол от ствольной коробки; ^
2) осторожно двигая цевье вперед, достать затвор с ползуном и снять цевье с направляющей трубки; ,
3) выталкивателем гайки ствола выбить оси, удерживающие основание ударно-спускового механизма (УСМ), и достать УСМ.
7.3, Неполная разборка ружья ИЖ-81КМ выполняется следующим образом;
1) удалить коробчатый магазин;
2) при помощи любого острого предмета (отвертка, нож, монета) достать вкладыш магазина, далее аналогично ИЖ-81М.
7 4 При полной разборке и сборке ружья необходимо строго выполнять указания настоящего паспорта'
7.4 1. Провести неполную разборку ружья. 7.4.2. Отделить приклад, а для этого.
1) отвернуть шурупы и снять затылок приклада;
2) отвернуть стяжной винт и снять приклад. ;
7.4.3. Для вариантов исполнений
1) с откидным прикладом - отделить откидной приклад вместе с затыльником и фиксатором, выбив две оси, крепящие затыльник со средником. Отвернуть стяжной винт и снять рукоятку со средником;
2) с рукояткой пистолетного типа отвернуть стяжной винт и снять рукоятку.
7.4.4. Для разборки ударно-спускового механизма необходимо:
1) спустить курок с боевого взвода (желательно без удара в крайнем переднем положении); ^
2) выбить выколоткой оси курка, шептала, спускового крючка, задержки;
3) выбить кнопку предохранителя вправо;
4) выбить оси перехватывателей и достать перехватыватели.
7.5. Сборка ружья производится в обратном порядке
7 5 1 Соединение рукоятки с откидным прикладом или рукоятки пистолетного типа с коробкой должно быть прочным, без качки
7.5.2 При сборке ружья не рекомендуется применять больших усилий или принудительно заколачивать подвижные и съемные детали во избежание надиров и царапин на взаимодействующих поверхностях.
7.6 Изменение емкости магазина.
76.1 Для изменения емкости магазина изделий ИЖ-81М и ИЖ-81КМ в комплекте поставки прикладываются специальные вкладыши.
7.6 2 Для установки вкладыша в магазин изделия ИЖ-81М необходимо:
- отвинтить гайку ствола, цевье переместить назад на половину длины хода и отделить ствол,
- отвернуть гайку магазина, при этом необходимо соблюдать осторожность при обращении с нагнетенной пружиной магазина,
- установить внутрь гайки магазина вкладыш,
- завернуть гайку магазина,
- установить и закрепить ствол. 
7.6.3 Для установки вкладыша в магазин изделия ИЖ-81КМ необходимо:
- отделить коробчатый магазин,
- при помощи любого острого предмета достать крышку магазина,
- установить в магазин вкладыш, утопив пружину магазина,
- установить крышку магазина.
7.6.4. Удаление ограничительных вкладышей в магазины изделий ИЖ-81М и ИЖ-81КМ проводится в обратном порядке.