ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CZ 455

Перед тем, как начнете пользоваться оружием, ознакомьтесь с настоящей инструкцией и, в особенности, со следующими правилами техники безопасности.

Неправильное и небрежное обращение с оружием может привести к непреднамеренному выстрелу, который может повлечь за собой ранение, смерть или причинение ущерба имуществу. К таким же последствиям могут привести самовольные изменения, коррозия или применение непредписанных или поврежденных патронов. В таких случаях производитель не может нести ответственность за возникшие последствия.

Перед выпуском этого оружия в продажу оно было опробовано, тщательно осмотрено и упаковано. CZ не может контролировать обращение с оружием после того, как оно покидает завод. Поэтому при покупке настоящего оружия удостоверьтесь в том, чтобы оно было не заряжено и не повреждено.

Настоящее пособие с инструкциями должно всегда прилагаться к оружию, причем и в случае, если Вы его кому-то одолжите или продадите.

СОДЕРЖАНИЕ

Правила техники безопасности 	33

терминология и описание оружия	35

инструкция по эксплуатации	37

Боеприпасы	37

Извлечение магазина	37

Наполнение магазина	37

Зарядка винтовки	37

Разряжение винтовки	38

Постановка винтовки на предохранитель	38

Функция сигнальной шпильки	38

Регулирование спуска	38

Настройка прицельных приспособлений	38

Оптический прицел	39

инструкция по уходу	39

Разборка для чистки	39

Демонтаж затвора	39

Замена ствола	40

Чистка винтовки	40

Чистка канала и патронника ствола	41

Чистка остальных частей винтовки	41

Консервирование	41

Обращение с отходами	41

перечень деталей	42

устранение функциональных неисправностей	43

технические параметры	44

перечень рисунков	45

# правила техники безопасности

Для Вашей безопасности и безопасности остальных людей соблюдайте правила техники безопасности.

- Всегда обращайтесь со своим оружием так, как будто оно заряжено.

- Никогда не цельтесь своим оружием во что-то, во что Вы не намерены стрелять.

- Не верьте никому, что оружие не заряжено.

- Перед тем, как положить оружие или передать другому лицу, всегда убедитесь в том, что оно не заряжено.

- Оружие храните незаряженным, со спущенным ударным механизмом.

- Никогда не используйте оружие для других целей, чем для стрельбы.

- Никогда не оставляйте взведенное и заряженное оружие без присмотра.

- Перед заряжением оружия убедитесь в том, чтобы канал ствола, патронник и затвор были чистыми и не имели преград. Оружие, загрязненное от стрельбы, как можно скорее вычистите.

- Используйте только чистые, сухие, оригинальные боеприпасы заводского производства и высокого качества, в хорошем состоянии, соответствующего для Вашего оружия калибра.

- Перед стрельбой, а также во время стрельбы не употребляйте алкогольные напитки и не принимайте наркотики.

- Во время стрельбы по возможности пользуйтесь средствами защиты слуха и защитными очками для стрельбы.

- Если оружие заряжено, то предохранитель должен быть в зафиксированном положении до того момента, пока не подготовитесь к стрельбе. При снятии с предохранителя цельтесь в безопасное пространство.

- Не блокируйте выводное окошко и следите за тем, чтобы не было никого в направлении выбрасывания гильзы.

- Не нажимайте на спуск и не кладите пальцы на спусковую скобу, если Вы не целитесь на цель и не готовы к стрельбе.

- Прежде чем нажмете на спуск, еще раз проверьте Вашу цель и пространство за ней. Пуля может пролететь сквозь Вашу цель или мимо нее еще несколько сотен метров.

- Никогда не стреляйте на твердую поверхность, как, например, камень или поверхность воды.

- Не стреляйте из оружия в близости животного, если оно не натренировано на такой шум.

- Если Вы держите оружие, никогда не предавайтесь «грубым шуткам».

- Осечка выстрела: Если выстрел не произойдет, держите оружие направленным на цель или в безопасное пространство и подождите тридцать секунд. Если произошел затяжной запал, то патрон в течение тридцати секунд выстрелит. Если выстрела не происходит, извлеките патрон из ствола и осмотрите его. Если оттиск от ударника на патроне слабый или вообще отсутствует, то перед дальнейшей стрельбой дайте оружие осмотреть квалифицированному оружейному мастеру.

- Перед чисткой, складированием или транспортировкой всегда убедитесь в том, чтобы Ваше оружие не было заряжено.

- Оружие и боеприпасы храните в отдельном закрываемом пространстве, вне досягаемости и поля зрения детей и посторонних лиц.

- Никогда не исправляйте детали оружия. Так можно серьезным образом нарушить правильное функционирование оружия или его безопасность.

- Помните, что коррозия, использование дефектных патронов, падение оружия на твердую поверхность или прочее «грубое обращение» может привести к повреждению, которое может быть незаметно с первого взгляда. Если что-либо подобное произойдет, дайте оружие на проверку специалисту.

# терминология и описание оружия

Названия основных деталей малокалиберной винтовки, используемые в настоящей инструкции, приведены на рис. 1 с внутренней стороны обложки. Названия всех деталей винтовки приведены в главе «Перечень деталей».

Малокалиберная винтовка CZ 455 - это многозарядная винтовка с закрытой системой затвора, предназначенная для охотничьей и спортивной стрельбы, с возможностью регулирования усилия спуска. Ручной предохранитель обеспечивает защиту оружия от выстрела и вместе с тем  фиксирует затвор во избежание открывания. Для крепления держателя оптического прицела служат канавки в верхней части гнезда затвора.

Выпускается в нескольких модификациях. К характерным особенностям всех модификаций относятся:

- хорошая балансировка оружия гарантирует быстрое и легкое прицеливание

- простота монтажа прицельного бинокля

- простота в управлении и хорошая доступность устройств управления

- сигнализация взвода ударного механизма

- простота демонтажа для чистки и повседневного ухода, проводимого без каких-либо инструментов

- высокая точность стрельбы

- длительный срок службы

- высокая функциональная надежность при всех условиях применения и при использовании боеприпасов различных производителей с различными типами пуль

- возможность крепления звукоглушителя Still или Parker Hale (только по специальному требованию для территорий, где это разрешается законодательством).

| #### CZ 455 | #### Калибр |  |  | #### Поверхностная обработка |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### .22 LR | #### .22 WMR | #### .17 HMR | #### воронение | #### никелирование |  |
| #### American |  |  |  |  |  | исполнение с лакированной ореховой ложой американского типа с приподнятым ребром и пластиковым затылком, ствол без прицельных приспособлений |
| #### Varmint |  |  |  |  |  | исполнение с лакированной ореховой ложой спортивного типа с приподнятым ребром и низким резиновым затылком, тяжелый ствол без прицельных приспособлений |
| #### Lux |  |  |  |  |  | исполнение с лакированной ореховой ложой и пластиковым затылком, ствол с прицельными приспособлениями |

# инструкция по эксплуатации

## Боеприпасы

Используйте исключительно патроны заводского производства соответствующего калибра, которые отвечают директивам CIP (Международная организация по испытанию ручного огнестрельного оружия и боеприпасов) или SAAMI (американские стандарты для оружия и боеприпасов). Использование других патронов может привести к повреждению оружия или ранению стрелка.

## Извлечение магазина

Нажмите на защелку магазина, расположенную перед магазином, в направлении назад (рис. 2) и выньте магазин (подающую обойму) из оружия.

## Наполнение магазина

Держите магазин поддержкой вверх. Положите патрон задним концом на подающий механизм в месте углубления на насадке магазина и вдавите его вниз и назад, пока он не прикоснется к задней стенке магазина (рис. 3). Следующий патрон положите на предыдущий и засуньте тем же способом.

## Зарядка винтовки

при зарядке оружие всегда направляйте в безопасное пространство!

Вставьте полный магазин в винтовку и убедитесь в том, что он зацепился за защелку магазина.

Держите малокалиберную винтовку левой рукой за цевье, затылок приклада прижмите к телу, а правой рукой возьмитесь за стебель затвора. Откройте затвор, повернув стебель вверх и отодвинув назад до упора (рис. 4). Плавным движением затвор передвиньте снова вперед и, повернув стебель вниз, замкните его. При этом в патронник подается патрон и взводится ударный механизм. Ныне винтовка готова к стрельбе. Если не собираетесь сразу же стрелять, поставьте винтовку на предохранитель способом, описанным далее в части «Постановка винтовки на предохранитель».

Если Вы используете подающую обойму, оставьте ее вставленной в винтовке, откройте затвор и патрон положите на подающий механизм. Далее действуйте тем же способом, как при использовании магазина. Подающая обойма предназначена для наиболее точной стрельбы, т.к. защищает пули от повреждения при подаче патронов.

## Разряжение винтовки

нацельтесь в безопасное пространство!

- извлеките магазин вышеописанным способом

- проведите снятие с предохранителя, чтобы можно было открыть затвор

- откройте затвор и убедитесь в том, что патрон из патронника ствола был вынут и выброшен

- закройте затвор

- нажмите на спуск (контрольный выстрел).

## Постановка винтовки на предохранитель

Переставьте предохранитель вперед в зафиксированное положение (рис. 5), чтобы закрылась красная метка. Тем самым блокируется спусковой механизм и затвор так, что нельзя ни выстрелить, ни передвигать затвор.

## Функция сигнальной шпильки

Взведение ударного механизма сигнализирует ударник. Если он взведен, то его задняя часть выступает за опору пружины ударника (рис. 6). Выступ можно определить взглядом и на ощупь.

## Регулирование спуска

Регулирование усилия спуска проводится после снятия ложи с помощью регулировочной гайки (рис. 7).

## Настройка прицельных приспособлений

Малокалиберная винтовка CZ 455 позволяет проводить корректировку прицела по высоте, корректировку поправки на снос ветром и корректировку мушки по высоте. Оружие было пристреляно производителем на расстояние 50 м.

Корректировка прицела по высоте и корректировка поправки на снос ветром проводятся после ослабления винтов H (горизонтальная) и V (вертикальная) путем смещения пластинки прицела (рис. 8). Корректировка мушки по высоте проводится путем ее смещения в канавке базы мушки. Мушка во избежание сдвига фиксируется с помощью винта (рис. 9).

## Оптический прицел

Монтаж оптического прицела и пристрел винтовки следует доверить специализированной мастерской.

# инструкция по уходу

## Разборка для чистки

- Извлеките магазин.

- Отфиксируйте предохранитель, чтобы можно было передвигать затвор.

- Откройте затвор и после нажатия спуска до упора выньте его из оружия.

Разборка, проведенная до этого места, является достаточной для текущего ухода. После расстреливания большого количества патронов демонтируйте также затвор.

## Демонтаж затвора

- Выньте затвор из винтовки вышеописанным способом.

- Прочно зажмите корпус затвора и поверните стебель вправо (как при закрывании затвора в винтовке). Тем самым ослабляется пружина ударника.

- Положите опору пружины ударника на подходящий твердый предмет (рис. 10) и вдавите ее немного в затвор. Одновременно с этим вытаскивайте предохранитель.

- После извлечения предохранителя осторожно освободите затвор, придерживая опору пружины ударника. При этом демонтаже будьте предельно осторожны, т.к. опора с силой пружины ударника может выскочить и потеряться или может привести к травме.

ВНИМАНИЕ:

Никакие другие детали не демонтируйте. Если Вы считаете, что оружие нуждается в настройке или ремонте, доверьте это специализированной мастерской!

## Замена ствола

Если Вы приобрели малокалиберную винтовку CZ 455 в так называемом комплекте, то в упаковке прилагается и сменный ствол, позволяющий менять калибр оружия. Эту замену можно провести нижеописанным способом, который в графическом подобии доступен также на веб-сайте АО «Česká zbrojovka».

- Способом, описанным в части «Разборка для чистки», проведите основной демонтаж винтовки.

- Выкрутите оба соединительных винта, выньте предохранитель спуска с прокладкой и затем отделите ложу. При обратном монтаже соединительные винты затягиваются с моментом затяжки 6 Нм.

- В случае необходимости проведите монтаж/демонтаж втулки направляющей магазина и ее пальца. Втулка используется только для калибра.22 LR.

- Приблизительно на 1 – 2 оборота ослабьте задний винт направляющей магазина. Ослабление винта проводится для того, чтобы ствол при обратном монтаже идеально лег в гнездо и чтобы не происходило столкновения с направляющей затвора. После зафиксирования ствола винт необходимо дотянуть!

- Выкрутите оба винта ствола и выньте ствол. При обратном монтаже винты затягиваются с моментом затяжки 5 Нм. Подтяжку винтов ствола всегда проводите только после подтяжки винта направляющей магазина.

## Чистка винтовки

Чистите винтовку

- после каждого применения

- после каждого намачивания

- как можно скорее после стрельбы

- в умеренных климатических условиях как минимум 1 раз в год

- в сложных климатических условиях как минимум 1 раз в месяц.

## Чистка канала и патронника ствола

Если из оружия не проводилась стрельба или выстрелили только несколько патронов, протрите канал и патронник ствола сухой салфеткой, надетой на шомпол. Салфетки меняйте до тех пор, пока последняя из них не будет чистой. Если канал ствола сильно загрязнен, то нанесите щеточкой в него и в патронник чистящий раствор, оставьте около 10 минут действовать (время действия у различных чистящих средств может отличаться) и вычистите щеточкой. Высушите канал и патронник ствола чистой салфеткой и проверьте, чтобы были устранены все продукты сгорания. В случае необходимости порядок действий повторите.

Шомпол и щеточку вставляйте в ствол со стороны патронника, чтобы не повредить дульный срез ствола. Щеточку проталкивайте через весь ствол, не меняя направление движения. Если Вы измените направление движения щеточки в стволе, то щеточка в стволе может заклиниться.

## Чистка остальных частей винтовки

Остальные металлические части винтовки чистите сухой салфеткой, старой зубной щеткой, латунной щеткой или деревянным скребком. Для чистки можете также использовать консервирующее масло или керосин. Но никогда не используйте раствор, предназначенный для чистки канала ствола! Он может остаться в зазорах между деталями и через длительное время привести к коррозии. Убедитесь в том, чтобы остатки салфетки или щетины от щетки не застряли в какой-либо части винтовки. Уход за ложой проводите сухой салфеткой или каким-либо средством для полировки мебели.

## Консервирование

Канал, патронник ствола и все доступные металлические части после чистки протрите насухо салфеткой, смоченной в консервирующем масле, или воспользуйтесь маслом в аэрозоле. Лишнее масло сотрите.

Перед стрельбой вытрите досуха канал ствола. Если пользуетесь винтовкой при низких температурах, то устраните масло из всех доступных частей или воспользуйтесь специальным смазочным средством, предназначенным для таких условий. Густые консервирующие средства, например, вазелин, используйте только для длительного складирования в сложных климатических условиях, а перед использованием его тщательно устраните со всех частей оружия.

## Обращение с отходами

Материалы изделия и упаковки при правильном использовании не оказывают никакого негативного влияния на здоровье человека, а также на окружающую среду. При необходимости ликвидации изделия или его упаковки следует металлические детали (сталь и цветные металлы), пластик, дерево, бумагу и картон складывать отдельно, в предназначенные для этого сборные емкости.

# перечень деталей

- Ствол

- Мушка

- Винт мушки

- Намушник

- База мушки

- Винт базы мушки

- -

- Прицел

- Винт прицела (2 шт.)

- -

- -

- Втулка направляющей магазина

- Палец втулки направляющей магазина

- -

- Гнездо

- Направляющая магазина

- Передний винт направляющей магазина

- Задний винт направляющей магазина

- Защелка магазина

- Пружина защелки магазина

- Палец защелки магазина

- Пусковой рычаг

- Стальной шарик

- Пружина пускового рычага

- Палец пускового рычага

- Спуск

- Заклепка спуска

- Палец спуска

- Палец стержня спуска

- Стержень спуска

- Гайка стержня спуска

- Прокладка пружины спуска

- Пружина усилия спуска

- Направляющая затвора

- Затвор

- Экстрактор

- Прижим

- Пружина экстрактора

- Предохранитель

- Стебель

- Ударник

- Пружина ударника

- Опора пружины ударника

- Ложа

- Затылок

- Винт затылка (2 шт.)

- Передний соединительный винт

- Винт ствола (2 шт.)

- Антабка комплектная (2 шт.)

- Винт антабки

- Антабка

- Винт

- Эластичная прокладка

- Предохранитель спуска

- Прокладка предохранителя спуска

- -

- Задний соединительный винт

- Корпус магазина

- Подающий механизм

- Пружина подающего механизма

- Дно магазина

- Защелка дна магазина

- Пружина защелки дна магазина

- Корпус магазина

- Подающий механизм

- Пружина подающего механизма

- Корпус обоймы

- Корпус магазина

- Подающий механизм

- Пружина подающего механизма

- Дно магазина

# устранение функциональных неисправностей

При правильном применении и уходе вероятность появления неисправностей является минимальной. Если, несмотря на это, такая ситуация наступит, руководствуйтесь следующими инструкциями.

ВНИМАНИЕ – если во время стрельбы произойдет неисправность функционирования, то чрезвычайно увеличивается вероятность неумышленного выстрела. Поэтому при устранении неисправности последовательно соблюдайте вышеуказанные правила техники безопасности. Цельтесь постоянно в безопасное пространство, не поворачивайте оружие на себя, а также на других лиц, не вытягивайте руки перед дульным срезом ствола!

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона в патронник | Магазин недостаточно вставлен или поврежден. Оружие или патроны загрязнены. | Надлежащим образом вставьте магазин или воспользуйтесь другим. Вычистите оружие и патроны досуха, при необходимости – слегка смажьте. |
| Отказ | Используемый патрон - бракованный. Загрязнено отверстие для ударника или неподходящее смазочное средство при низкой температуре окружающей среды. | Действуйте согласно п. 19 правил техники безопасности. Демонтируйте и вычистите ударник, в случае необходимости используйте смазочное средство для низких температур. |
| «Слабый выстрел» | Патрон был активирован, но в гильзе не было пороха или он был влажным. | Разрядите оружие и убедитесь в том, что пуля не застряла в стволе. Следующий выстрел может серьезно повредить ствол! |
| Невыброс | Загрязнен патронник, экстрактор или патроны, возможно использовалось неподходящее смазочное средство при низкой температуре. | Вычистите оружие досуха, при необходимости – слегка смажьте подходящим смазочным средством. Используйте новые чистые боеприпасы. |

Если неисправность нельзя устранить никаким из вышеприведенных способов, передайте винтовку для осмотра и ремонта специализированной мастерской.

# технические параметры

| ##### Модель | American | Varmint | Lux |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая длина [мм] | 980 | 980 | 980 |
| Высота оружия [мм] | 168 | 170 | 215 |
| Ширина оружия [мм] | 65 | 69 | 66 |
| Длина ствола [мм] | 525 | 525 | 525 |
| Длина линии прицеливания (с открытыми прицельными приспособлениями) [мм] | - | - | 406 |
| Масса (без патронов) [кг] | 2,8 | 3,2 | 2,8 |
| Емкость магазина [патронов] | .22 LR: 5/10 .22 WMR: 5/10 .17 HMR: 5/10 |  |  |
| Усилие спуска, регулируемое в диапазоне [Н] | 15 - 18 |  |  |

# перечень рисунков

- Терминология основных деталей

- Извлечение магазина

- Наполнение магазина

- Зарядка малокалиберной винтовки

- Деталь предохранителя

- Функция сигнальной шпильки

- Регулировка усилия спуска

- Вид на прицел с фиксирующими винтами ((H – для горизонтального, V – для вертикального смещения)

- Деталь винта мушки

- Демонтаж затвора

Производитель оставляет за собой право проводить изменения, которые считает необходимыми в целях улучшения своих моделей или в целях удовлетворения требований производственного или коммерческого характера.