Перед тем, как начнете пользоваться оружием, ознакомьтесь с настоящей инструкцией и, в особенности, со следующими правилами техники безопасности.

Неправильное и небрежное обращение с оружием может привести к непреднамеренному выстрелу, который может повлечь за собой ранение, смерть или причинение ущерба имуществу. К таким же последствиям могут привести самовольные изменения, коррозия или применение непредписанных или поврежденных патронов. В таких случаях производитель не может нести ответственность за возникшие последствия.

Перед выпуском этого оружия в продажу оно было опробовано, тщательно осмотрено и упаковано. CZ не может контролировать обращение с оружием после того, как оно покидает завод. Поэтому при покупке настоящего оружия удостоверьтесь в том, чтобы оно было не заряжено и не повреждено.

Настоящее пособие с инструкциями должно всегда прилагаться к оружию, причем и в случае, если Вы его кому-то одолжите или продадите.

СОДЕРЖАНИЕ

правила техники безопасности	29

терминология и описание оружия	31

инструкция по эксплуатации	32

Боеприпасы	32

Извлечение магазина	32

Наполнение магазина	32

Зарядка винтовки	32

Разряжение винтовки	33

Постановка винтовки на предохранитель	33

Настройка прицельных приспособлений	33

Оптический прицел	33

инструкция по уходу	34

Разборка для чистки	34

Чистка винтовки	35

Чистка канала и патронника ствола	35

Чистка остальных частей винтовки	35

Консервирование	36

Обращение с отходами	36

перечень деталей	37

устранение функциональных неисправностей	38

технические параметры	39

перечень рисунков	40

# правила техники безопасности

Для Вашей безопасности и безопасности остальных людей соблюдайте правила техники безопасности.

- Всегда обращайтесь со своим оружием так, как будто оно заряжено.

- Никогда не цельтесь своим оружием во что-то, во что Вы не намерены стрелять.

- Не верьте никому, что оружие не заряжено.

- Перед тем, как положить оружие или передать другому лицу, всегда убедитесь в том, что оно не заряжено.

- Оружие храните незаряженным, со спущенным ударным механизмом.

- Никогда не используйте оружие для других целей, чем для стрельбы.

- Никогда не оставляйте взведенное и заряженное оружие без присмотра.

- Перед заряжением оружия убедитесь в том, чтобы канал ствола, патронник и затвор были чистыми и не имели преград. Оружие, загрязненное от стрельбы, как можно скорее вычистите.

- Используйте только чистые, сухие, оригинальные боеприпасы заводского производства и высокого качества, в хорошем состоянии и соответствующего для Вашего оружия калибра.

- Перед стрельбой, а также во время стрельбы не употребляйте алкогольные напитки и не принимайте наркотики.

- Во время стрельбы по возможности пользуйтесь средствами защиты слуха и защитными очками для стрельбы.

- Если оружие заряжено, то предохранитель должен быть в зафиксированном положении до того момента, пока не подготовитесь к стрельбе. При снятии с предохранителя цельтесь в безопасное пространство.

- Не блокируйте выводное окошко и следите за тем, чтобы не было никого в направлении выбрасывания гильзы.

- Не нажимайте на спуск и не кладите пальцы на спусковую скобу, если Вы не целитесь на цель и не готовы к стрельбе.

- Прежде чем нажмете на спуск, еще раз проверьте Вашу цель и пространство за ней. Пуля может пролететь сквозь Вашу цель или мимо нее еще несколько сотен метров.

- Никогда не стреляйте на твердую поверхность, как, например, камень или поверхность воды.

- Не стреляйте из оружия в близости животного, если оно не натренировано на такой шум.

- Если Вы держите оружие, никогда не предавайтесь «грубым шуткам».

- Осечка выстрела: Если выстрел не произойдет, держите оружие направленным на цель или в безопасное пространство и подождите тридцать секунд. Если произошел затяжной запал, то патрон в течение тридцати секунд выстрелит. Если выстрела не происходит, извлеките патрон из ствола и осмотрите его. Если оттиск от ударника на патроне слабый или вообще отсутствует, то перед дальнейшей стрельбой дайте оружие осмотреть квалифицированному оружейному мастеру.

- Перед чисткой, складированием или транспортировкой всегда убедитесь в том, чтобы Ваше оружие не было заряжено.

- Оружие и боеприпасы храните в отдельном закрываемом пространстве, вне досягаемости и поля зрения детей и посторонних лиц.

- Никогда не исправляйте детали оружия. Так можно серьезным образом нарушить правильное функционирование оружия или его безопасность.

- Помните, что коррозия, использование дефектных патронов, падение оружия на твердую поверхность или прочее «грубое обращение» может привести к повреждению, которое может быть незаметно с первого взгляда. Если что-либо подобное произойдет, дайте оружие на проверку специалисту.

# терминология и описание оружия

Названия основных деталей малокалиберной винтовки, используемые в настоящей инструкции, приведены на рис. 1 с внутренней стороны обложки. Названия всех деталей винтовки приведены в главе «Перечень деталей».

Малокалиберная винтовка CZ 512 - это самозарядное огнестрельное оружие с динамическим затвором, предназначенное для охотничьей и спортивной стрельбы. Оснащается ручным предохранителем, обеспечивающим  защиту оружия от выстрела. Для крепления держателя оптического прицела служат канавки в верхней части ствольной коробки.

Выпускается в нескольких базовых модификациях и поставляется с полуматовой лакированной ореховой ложой. К характерным особенностям всех модификаций относятся:

- хорошая балансировка оружия гарантирует быстрое и легкое прицеливание

- простота монтажа прицельного бинокля

- простота в управлении и хорошая доступность устройств управления

- простота демонтажа для чистки и повседневного ухода, проводимого без каких-либо инструментов

- высокая точность стрельбы

- длительный срок службы

- высокая функциональная надежность при всех условиях применения и при использовании боеприпасов различных производителей с различными типами пуль.

# инструкция по эксплуатации

## Боеприпасы

Используйте исключительно неповрежденные патроны заводского производства соответствующего калибра, которые отвечают директивам CIP (Международная организация по испытанию ручного огнестрельного оружия и боеприпасов) или SAAMI (американские стандарты для оружия и боеприпасов). Использование других патронов может привести к повреждению оружия или ранению стрелка.

Базовая модификация калибром .22 WMR предназначена для боеприпасов стандартной мощности с дульной скоростью более 550 м/с. Модификация калибром .22 LR помимо боеприпасов стандартной мощности предназначена и для патронов High Velocity (HV) и для применения дозвуковых патронов (Subsonic).

### Примечание:

Дозвуковые патроны со стальной гильзой рекомендуется слегка смазать для обеспечения надежного функционирования всего цикла выстрела.

## Извлечение магазина

Нажмите на защелку магазина, расположенную перед магазином, в направлении на себя (рис. 2) и выньте магазин из винтовки.

## Наполнение магазина

Держите магазин поддержкой вверх. Положите патрон задним концом на подающий механизм в месте углубления на насадке магазина и вдавите его вниз и назад, пока не прикоснется к задней стенке магазина. Следующий патрон положите на предыдущий и засуньте тем же способом.

## Зарядка винтовки

при зарядке оружие всегда направляйте в безопасное пространство!

Вставьте полный магазин в винтовку и убедитесь в том, что он зацепился за защелку магазина.

Держите малокалиберную винтовку левой рукой за цевье, затылок приклада прижмите к телу, а правой рукой возьмитесь за рукоятку затвора. Натяните затвор до упора и отпустите (рис. 3). Не притормаживайте затвор при движении вперед! При этом в патронник подается патрон и взводится ударный механизм. Ныне винтовка готова к стрельбе. Если не собираетесь сразу же стрелять, поставьте винтовку на предохранитель способом, описанным ниже в части «Постановка винтовки на предохранитель».

## Разряжение винтовки

нацельтесь в безопасное пространство!

- извлеките магазин вышеописанным способом

- натяните затвор назад до упора и убедитесь в том, что в патроннике нет патрона

- отпустите затвор вперед

- проверьте, чтобы винтовка была снята с предохранителя, чтобы можно было нажать на спуск

- нажмите на спуск (контрольный выстрел).

## Постановка винтовки на предохранитель

Ручной предохранитель находится в задней части спусковой скобы (рис. 4). В снятом с предохранителя положении из спусковой скобы выступает красная часть предохранителя, сигнализирующая готовность к стрельбе. Если винтовка поставлена на предохранитель, то наоборот выступает белая часть предохранителя. Во время постановки винтовки на предохранитель нельзя манипулировать с затвором, а также нажимать на спуск.

## Настройка прицельных приспособлений

Малокалиберная винтовка CZ 512 позволяет проводить корректировку прицела по высоте, корректировку поправки на снос ветром и корректировку мушки по высоте. Оружие было пристреляно производителем на расстояние 50 м.

Корректировка прицела по высоте и корректировка поправки на снос ветром проводятся после ослабления винтов H (горизонтальная) и V (вертикальная) путем смещения пластинки прицела. Корректировка мушки по высоте проводится путем ее смещения в канавке базы мушки. Мушка во избежание сдвига фиксируется с помощью винта.

## Оптический прицел

Монтаж оптического прицела и пристрел винтовки следует доверить специализированной мастерской.

# инструкция по уходу

## Разборка для чистки

- Извлеките магазин.

- Ослабьте и выкрутите винт цевья, а затем, потянув в направлении стрельбы, снимите и само цевье.

- Надавите на ствол, чтобы ослабить демонтажный палец. Затем надавите на палец сбоку (например, винтом цевья или другим подходящим предметом) и после его выдвижения выньте его (рис. 5).

- Левой рукой возьмитесь за ствол, правой рукой – за цевье и, потянув в направлении от себя (рис. 6), медленно выдвиньте ствольную коробку из канавок втулки винтовки до упора, пока она не остановится о рукоятку затвора.

- Выньте рукоятку затвора из винтовки (рис. 7) и полностью закончите стягивание втулки со ствола. При этой манипуляции соблюдайте предельную осторожность, чтобы не произошло ослабления затвора в его креплении во втулке и чтобы ненароком не пораниться, т.к. затвор находится под постоянным давлением возвратных пружин.

- Крепко держите затвор сверху, надавите его слегка назад против давления возвратных пружин и затем отклоните вверх так, чтобы можно было его вынуть (рис. 8). Затвор выдвигайте очень осторожно, чтобы не пораниться ввиду выскакивания возвратных пружин.

Разборка, проведенная до этого места, является достаточной для текущего ухода. После расстреливания большого количества патронов демонтируйте также затвор.

### Примечание:

При обратном монтаже возвратных пружин используйте направляющую вилку (поставляется только к затвору калибра .22 LR), которая обеспечивает точное и легкое направление пружин в отверстие в затворе (рис. 9).

ВНИМАНИЕ:

Никакие другие детали не демонтируйте. Если Вы считаете, что оружие нуждается в настройке или ремонте, доверьте это специализированной мастерской!

## Чистка винтовки

Чистите винтовку

- после каждого применения

- после каждого намачивания

- как можно скорее после стрельбы

- в умеренных климатических условиях как минимум 1 раз в год

- в сложных климатических условиях как минимум 1 раз в месяц.

## Чистка канала и патронника ствола

Если из винтовки не проводилась стрельба или выстрелили только несколько патронов, протрите канал и патронник ствола сухой салфеткой, надетой на шомпол. Салфетки меняйте до тех пор, пока последняя из них не будет чистой. Если канал ствола сильно загрязнен, нанесите щеточкой в него и в патронник чистящий раствор, оставьте около 10 минут действовать (время действия у различных чистящих средств может отличаться) и вычистите щеточкой. Высушите канал и патронник ствола чистой салфеткой и проверьте, чтобы были устранены все продукты сгорания. В случае необходимости порядок действий повторите.

Шомпол и щеточку вставляйте в ствол со стороны патронника, чтобы не повредить дульный срез ствола. Щеточку проталкивайте через весь ствол, не меняя направление движения. Если Вы измените направление движения щеточки в стволе, то щеточка в стволе может заклиниться.

## Чистка остальных частей винтовки

Остальные металлические части винтовки чистите сухой салфеткой, старой зубной щеткой, латунной щеткой или деревянным скребком. Для чистки можете также использовать консервирующее масло или керосин. Но никогда не используйте раствор, предназначенный для чистки канала ствола! Он может остаться в зазорах между деталями и через длительное время привести к коррозии. Убедитесь в том, чтобы остатки салфетки или щетины от щетки не застряли в какой-либо части винтовки. Уход за ложой проводите сухой салфеткой или каким-либо средством для полировки мебели.

## Консервирование

Канал, патронник ствола и все доступные металлические части после чистки протрите насухо салфеткой, смоченной в консервирующем масле, или воспользуйтесь маслом в аэрозоле. Для правильного функционирования оружия необходимо нанести масло на места смазки затвора, которые находятся в задней части подающего мостика и вверху над отверстиями для возвратных пружин. Далее смазываются верхние поверхности направляющих канавок втулки и наружные контактные поверхности ударного молотка (см. изображение с внутренней стороны обложки). Лишнее масло сотрите.

Перед стрельбой вытрите досуха канал ствола. Если пользуетесь винтовкой при низких температурах, то устраните масло из всех доступных частей или воспользуйтесь специальным смазочным средством, предназначенным для таких условий. Густые консервирующие средства, например, вазелин, используйте только для длительного складирования в сложных климатических условиях, а перед использованием его тщательно устраните со всех частей оружия.

## Обращение с отходами

Материалы изделия и упаковки при правильном использовании не оказывают никакого негативного влияния на здоровье человека, а также на окружающую среду. При необходимости ликвидации изделия или его упаковки следует металлические детали (сталь и цветные металлы), пластик, дерево, бумагу и картон складывать отдельно, в предназначенные для этого сборные емкости.

# перечень деталей

- Ствол

- База мушки

- Винт базы мушки (3 шт.)

- Мушка

- Винт мушки

- Намушник

- Держатель цевья

- Прицел

- Винт прицела (2 шт.)

- Ствольная коробка

- Скат

- Палец ската

- Винт ствола (2 шт.)

- Демонтажный палец

- Отражатель

- Палец отражателя (2 шт.)

- Втулка

- Направляющая магазина

- Защелка магазина

- Палец защелки магазина

- Пружина защелки магазина

- Затвор

- Ударник

- Палец ударника

- Пружина ударника

- Экстрактор

- Палец экстрактора

- Пружина экстрактора

- Рукоятка затвора

- Возвратная пружина (2 шт.)

- Стержень возвратной пружины (2 шт.)

- Держатель возвратных пружин

- Оправа спускового механизма

- Предохранитель спуска

- Палец предохранителя

- Пружина пальца предохранителя

- Спуск

- Палец спуска

- Пружина спуска

- Прерыватель

- Палец прерывателя

- Пружина прерывателя

- Ударный молоток

- Пружина ударного молотка

- Вставка ударного молотка (2 шт.)

- Палец молотка

- Палец стопора спуска

- Фиксирующий палец

- Гайка винта ложи

- Винт ложи

- Веерная прокладка

- Ложа

- Затылок

- Шуруп затылка (2 шт.)

- Держатель антабки (2 шт.)

- Цевье

- Винт цевья

- Хвостовик цевья

- Шуруп хвостовика цевья (2 шт.)

- Корпус магазина

- Защелка дна магазина

- Пружина защелки дна магазина

- Подающий механизм

- Пружина подающего механизма

- Дно магазина

- Корпус магазина

- Подающий механизм

- Пружина подающего механизма

- Дно магазина

- Корпус магазина

- Подающий механизм

- Пружина подающего механизма

- Втулка направляющей магазина

- Палец втулки направляющей магазина

- Корпус магазина

- Подающий механизм

- Пружина магазина

# устранение функциональных неисправностей

При правильном применении и уходе вероятность появления неисправностей является минимальной. Если, несмотря на это, такая ситуация наступит, руководствуйтесь следующими инструкциями.

ВНИМАНИЕ – если во время стрельбы произойдет неисправность функционирования, то чрезвычайно увеличивается вероятность неумышленного выстрела. Поэтому при устранении неисправности последовательно соблюдайте вышеуказанные правила техники безопасности. Цельтесь постоянно в безопасное пространство, не поворачивайте оружие на себя, а также на других лиц, не вытягивайте руки перед дульным срезом ствола!

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона в патронник | Магазин недостаточно вставлен или поврежден. Оружие или патроны загрязнены. | Надлежащим образом вставьте магазин или воспользуйтесь другим. Вычистите оружие и патроны досуха, при необходимости – слегка смажьте. |
| Отказ | Используемый патрон - бракованный. Загрязнено отверстие для ударника или неподходящее смазочное средство при низкой температуре окружающей среды. | Действуйте согласно п. 19 правил техники безопасности. Демонтируйте и вычистите ударник, в случае необходимости используйте смазочное средство для низких температур. |
| «Слабый выстрел» | Патрон был активирован, но в гильзе не было пороха или он был влажным. | Разрядите оружие и убедитесь в том, что пуля не застряла в стволе. Следующий выстрел может серьезно повредить ствол! |
| Невыброс | Загрязнен патронник, экстрактор или патроны, возможно использовалось неподходящее смазочное средство при низкой температуре. | Вычистите оружие досуха, при необходимости – слегка смажьте подходящим смазочным средством. Используйте новые чистые боеприпасы. |

Если неисправность нельзя устранить никаким из вышеприведенных способов, передайте винтовку для осмотра и ремонта специализированной мастерской.

# технические параметры

| ##### Калибр | .22 WMR, .22 LR |
| --- | --- |
| Общая длина [мм] | 1000 |
| Высота оружия [мм] | 186 |
| Ширина оружия [мм] | 57 |
| Длина ствола [мм] | 525 |
| Длина линии прицеливания [мм] | 406 |
| Масса (с пустым магазином) [кг] | 2,65 |
| Емкость магазина [патронов] | 5 / 10 |
| Усилие спуска [Н] | макс. 29 |

# перечень рисунков

- Терминология основных деталей

- Извлечение магазина

- Зарядка малокалиберной винтовки

- Деталь предохранителя в зафиксированном положении

- Вдавливание демонтажного пальца

- Выдвижение ствольной коробки со стволом

- Извлечение рукоятки затвора

- Демонтаж укомплектованного затвора

- Использование направляющей вилки при монтаже возвратных пружин

Производитель оставляет за собой право проводить изменения, которые считает необходимыми в целях улучшения своих моделей или в целях удовлетворения требований производственного или коммерческого характера.