ПАСПОРТ

CZ 527

Перед использованием оружия необходимо ознакомится с этим руководством, тщательно выполнять и соблюдать следующие требования по безопасности.

Неправильная и небрежное использование оружия может привести к неумышленному выстрелу и может причинить ущерб или смерть. Те же самые последствия могут быть вызваны любыми несанкционированными модификациями или корректировками, коррозией оружия  или использованием не сертифицированных или поврежденных боеприпасов.  В этих случаях изготовитель не несет ответственности за последствия от вышеупомянутых действий.

Перед отправкой с фабрики этот оружие был проверено, тщательно осмотрено и упаковано. CZ не может возложить на себя ответственность за состояние изделия при транспортировке после отправки с фабрики. Поэтому, пожалуйста исследуйте это оружие тщательно в момент покупки, для того чтобы гарантировать,

что это оружие разряжено и не повреждено.

Эта инструкция должна всегда сопровождать оружие, даже в случае его временного использования третьими лицами или при перепродаже.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда следуйте этой инструкции по безопасности для вашей безопасности и безопасности других лиц.

- Всегда относитесь к вашему оружию, как будто оно заряжено.

- Никогда не направляйте ваше оружие на что-либо, если  Вы не намереваетесь стрелять.

- Никогда не доверяйте другим лицам, что оружие разряжено. Проверяйте это самостоятельно каждый раз, когда оружие передано вам другим лицом.

- Всегда удостоверитесь, что ваше оружие не заряжено перед тем как оно будет заведомо не в вашем визуальном контакте или при вручении  другому человеку.

- Всегда храните вашу винтовку, разряженную со спущенным спусковым механизмом.

- Никогда не злоупотребляйте вашим оружием, используйте его только  для  цели - стрельба.

- Никогда не оставляйте заряженным автоматическое оружие.

- До зарядки оружия  удостоверьтесь, что ствол не изношен, не перекошен, патронник чисты и не имеют ни каких посторонних предметов. Необходимо своевременно проводить чистку оружия для того, чтобы это оружие  функционировало должным образом и безопасно.

- Всегда используйте только чистые, сухие, изначально высокого качества  изготовления боеприпасы, которые соответствуют калибру вашего оружия.

10. Никогда не употребляйте алкогольные напитки или  наркотики(или наркосодержащиелекарства) перед или в течение стрельбы.

11.Всегда используйте очки с небьющимися стеклами и защиту уха в течение стрельбы всякий раз, когда возможно.

12.Всегда соблюдайте безопасность в случае, когда винтовка заряжена патроном в патроннике, пока Вы не готовы произвести выстрел. Обеспечивайте направленность оружия  в безопасном направлении при снятии с предохранителя.

13.Всегда обеспечивайте  свободным окно выброса гильзы.

14.Никогда не держите палец на спусковом крючке  пока Вы не определились с целью и не готовы стрелять.

15.Всегда будьте абсолютно уверены в вашей цели, и области позади нее, прежде, чем Вы нажимаете на спусковой механизм. Пуля может пройти мимо цели и поразить любой объект мимо вашей цели удаленностью до нескольких сотен метров.

16.Никогда не стреляйте по твердой поверхности типа камня, или жидкой поверхности типа воды.

17.Никогда не стреляйте из вашего оружия около животного, если оно не обучено шуму от стрельбы.

18. Никогда не балуйтесь при использовании вашего оружия.

19. Отказ при стрельбе: необходимо всегда держать оружие, сохраняя направление  к цели, или к безопасной открытой области и ждать 30 секунд. Если произошло медленное(замедленное) воспламенение, патрон может выстрелить в пределах 30 секунд. Если патрон не стреляет, освободите магазин и исследуйте капсюль патрона; если насечка бойка на капсюле мала, или не существует, исследуйте оружие в компетентной мастерской.

20. Всегда удостоверитесь, что ваше оружие не заряжено перед чисткой, хранением или путешествием.

21. Всегда  храните ваше оружие и боеприпасы в отдельном блокированном сейфе вне досягаемости детей и нетренированных людей.

22. Никогда не производите конструктивных измениний никаких частей вашей винтовки, поскольку безопасная и надлежащая функция вашей винтовки может  быть серьезно нарушена.

23. Всегда знайте, что коррозия, использование поврежденных боеприпасов, понижает  работоспособность винтовки на твердых поверхностях или "грубая обработка" может причинить ущерб, которое Вы не можете видеть. Если что в этом роде происходит, необходимо исследовать и проверить  ваше оружие в компетентной мастерской..

CZ 527 ОПИСАНИЙ ВИНТОВКИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Названия основных частей винтовки, используемых в этой Инструкции представлены на рис. 1 на внутренней стороне обложки. Спецификация  CZ 527  представлена в разделе Иллюстрация и Список Частей.

Разверните обложку этой Инструкции при чтении для того, чтобы можно было видеть все иллюстрации, напечатанные на внутренних страницах обложки.

CZ 527 - легкая магазинная винтовка с затвором типа-Mauser. Спускового механизм имеет специальный дизайн набора со шнеллерным устройством, позволяющим регулировать давление и длину спуска. Предохранитель обеспечивает  блокировку от неумышленной разрядки, и в то же самое время блокирует затвор в закрытой позиции. Поверхность ложи обработана полуматовым полиуретановым лаком. Винтовка произведена в нескольких версиях. Характерные особенности всех версий:

CZ 527 хорошо  сбалансирована и следовательно удобна при быстром и простом прицеливании

- Приспособлена к широкому диапазону стрелковых дистанций

- Простая установка оптики на винтовку

- Управление элементами, которые являются простыми в обслуживании и легко доступными

-  Регулируемый спусковой механизм со шнеллером

-  Индикатор предохранителя указывает состояние спускового механизма

-  Легка в разборке для чистки и обычного обслуживания, которое может быть выполнено без любых   инструментальных средств

-  Высокий степень точности при стрельбе

-  Большой ресурс работоспособности

-  Высокая функциональная надежность во всех средах, даже с боеприпасами, произведенными различными производителями, и с различными типами пуль

## LUX

## Классическая ложа из грецкого ореха. Эта модель предназначена для стрельбы с открытого прицела, так и для стрельбы с использованием оптических прицелов.

Excellent

Роскошная версия с ложей, сделанной из подобранной древесины грецкого ореха.  Металлическая поверхность частей – заполирована до блеска. Эта модель произведена с плавающим стволом

### FS

Полная ложа и укороченным стволом и каучуковым затыльником.

American

Ложа из грецкого ореха с заужением в пятке. Эта модель предназначена для использования в комплекте с оптическими прицелами.. Эта модель произведена с плавающим стволом.

### Prestige

Роскошная версия, приспособленная к требованиям рынков в США и Австралии. Дополнительно ложа сделана из подобранной древесины грецкого ореха. Металлическая поверхность частей – заполирована до блеска.

ИНСТРУКЦИИ

Боеприпасы

Используйте только изготовленные фабрикой боеприпасы соответствующего калибра, которые находятся в согласии с CIP инструкциями (Международная Комиссия Соответствия для Огнестрельного оружия). Использование других патронов может привести к повреждению оружия или причинит ущерб стрелку.

Отделение Магазина

Нажмите выступ магазина, расположенный на передней стороне магазина в противоположном направлении (рис. 2), и отделите магазин  от оружия.

Зарядка Магазина

С открытым концом кверху, возьмите магазин в одну руку. Разместите патрон  в магазин основой гильзы  вперед в сторону губ магазина (рис. 3). Придавите патрон вперед и назад пока он не касается тылового плоского края магазина. Разместите следующий патрон в верхнюю часть предыдущего патрона и произведите скольжение как уже описано выше.

Зарядка Винтовки

ВСЕГДА УДОСТОВЕРИТЕСЬ, ЧТО ВИНТОВКА НАПРАВЛЕНА В БЕЗОПАСНОМ  НАПРАВЛЕНИИ ПРИ ЗАРЯДКЕ!

Вставьте заряженный магазин в винтовку до шелчка. Возьмите  винтовку в левую руку к его переднему концу, и возьмите рукоятку затвора другой рукой. Откройте затвор, поднимая рукоятку затвора и перемещая это к тылу до его остановки. Тогда переместите затвор энергично в ее переднюю позицию снова и, вращая рукоятку затвора в нисходящем направлении, закройте затвор. Эта процедура вставляет патрон в патронник. Винтовка теперь готова к стрельбе. Если Вы не намереваетесь стрелять, немедленно переведите оружие в безопасное положение( как описано далее в разделе Предохранитель ).

При использовании однократного адаптера,  откройте затвор и разместите патрон в патронник. Далее произведите те же действия, что и при использовании магазина. Однократный адаптер предназначен для самых высоких уровней точности стрельбы, поскольку это защищает пули от повреждения в процессе подачи патрона.

Предохранитель

Сдвиньте предохранитель в позицию (рис. 4) когда  красная точка закрыта. Эта процедура блокирует механизм спускового механизма и затвор( не возможно разрядить патрон или управлять затвором).

Разрядка Винтовки

ВСЕГДА УДОСТОВЕРИТЕСЬ, ЧТО ВИНТОВКА НАПРАВЛЕНА В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ!

- Отделить магазин так как описано выше

- Переместить предохранитель в позицию, чтобы затвор был открыт

- Открыть затвор и проверить, что патрон был извлечен из патронника

- Закрыть затвор

- Спустить спусковой механизм

Шнеллерное устройство

Шнеллер спускового механизма активизируется при переводе спускового крючка в переднее положение (рис. 4). Из соображений безопасности, активизируйте шнеллер только после того, как винтовка заряжена и непосредственно перед выстрелом. Не носите вашу винтовку с активизированным шнеллером! Если Вы активизировали шнеллер спускового  механизма и Вам необходимо отключить его, то держите ваше оружие, направленным в безопасном направлении и медленно  снимите со шнеллера, нажимая на спусковой механизм. Впоследствии разрядите  винтовку как это описано выше выше.

Настройка Спускового механизма

Независимый того, есть ли или нет шнеллерное устройство, спусковой механизм может быть откорректирован относительно веса и длины хода спускового механизма после разрядки винтовки. Настройка может быть выполнена после извлечения спускового механизма из ложа установки - А. В - ход спускового механизма до и С –ход спускового механизма после выстрела.(смотри рис. 5.)

Если CZ 527 оснащена шнеллером спускового механизма, то настройка шнеллера спускового механизма выполняется винтом, расположенным перед спусковым механизмом (рис. 6). Из соображений безопасности не корректируйте ход спускового механизма набора слишком коротко, так как винтовка с активизированным шнеллером спускового механизма  очень чувствительна к тряске, что может привести к непреднамеренному выстрелу. Безопасность настройки шнеллера спускового механизма  может быть проверена на разгряженной винтовке повторным открытием и закрытием затвора, одновременно  с перемещением предохранителя от положения "ВКЛ" к "ВЫКЛ". При этом спуск механизма не должен произойти.

Обратите внимание:

Есть возможность демонтирования шнеллера спускового механизма, без ухудшения  функциональных свойств.

Настройка Прицельного приспособления

Корректировка по возвышению производится путем нажима на переднюю кнопку (рис. 7).

# Установка оптики

Установка оптики должна быть поручена квалифицированному мастеру.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Демонтаж для Чистки

1. Отделить магазин.

2. Отключите предохранитель, чтобы затвор мог управляться.

3. Открыть затвор, и после давления(покачивания) на задвижку останова(рис.8) удаляют затвор, перемещая это назад.

Демонтаж Затвора

Как описано выше, удалите затвор из винтовки. Возьмите затвор левой рукой и поворачивайте рукоятку затвора влево на приблизительно 90 ° (рис. 9). При выполнении этого действия Вы вынимаете боек с боевой пружиной. Если Вы хотите демонтировать боевую пружину, то нажмите на пружину в противоположном направлении приблизительно на 2 мм, и затем поверните на 90 ° и удалите ее (рис. 10).

Пожалуйста обратите внимание тщательно на правильное позиционирование частей, особенно тела затвора и рукоятки затвора. После каждого демонтажа и повторной сборки затвора проверьте себя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не производите полную разборку вашего оружия. Если Вы предполагаете, что ваше оружие требует настройки или ремонта, поручите этот компетентному мастеру!

Чистка Винтовки

Чистите винтовку

- Каждый раз Вы используете ее

- Если Вы получаете вашу влажную винтовку

- Как можно скорее после стрельбы

- По крайней мере один раз в год в умеренном климате

- Один раз в месяц в тропическом климате, или другой среде требования

Чистка ствола и Патронника

Если оружие не было обстреляно или если было обстреляно несколькими патронами, то производят чистку материей, приложенной к шомполу. Повторите, заменяя ткань, пока последняя ткань не выйдет чистой из канала ствола.

Когда ствол изношен, очень грязен, применяйте чистящуюся кисть. Используйте раствор с растворяющим эффектом. Смазав, оставьте на приблизительно 10 минут (время может изменяться в зависимости от используемого реагента). Затем произведите чистку как это было указано ранее.

Чистка Других Частей Винтовки

Другие части винтовки могут быть очищены с сухой тканью, старой зубной щеткой, медной кистью щетины или деревянным скребком. Масло для консервации или керосин могут использоваться для надлежащей чистки. Никогда не используйте реагент, предназначенного для чистки изношенного ствола! Этот реагент может остаться в недоступных местах и впоследствии может быть причиной коррозии. Проверьте, не остались ли частицы ткани или щетины кисти в канале ствола или в патроннике.

Обслуживание ложи может быть выполнено с сухой тканью или некоторым составами для полировки мебели.

Сохранение

Когда ствол обработан и все доступные части чисты и сухи, вытирают эти части с тканью для того, чтобы впитать остатки масла или применяют масло в аэрозоле. Удалите все избытки масла.

Перед стрельбой всегда вытирают ствол. Он должен быть сухой. В очень низких температурах удаляют масло из всех доступных частей или применяют смазку, подготовленную  к этим условиям.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваше оружие должным образом используется и обслуживается, сбои будут  происходить крайне редко. Однако, если такая ситуация происходит, пожалуйста соблюдайте следующие команды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - если сбой происходит, возможность неумышленного выстрела, существенно увеличено. По этой причине, когда при клиринге сбоев, соблюдайте Безопасные Команды, уже упомянутые выше. Сохраните винтовку, направленную в безопасном направлении, не поверните винтовку по направлению ваших органов тела. Не размещайте ваши руки перед стволом!

| Сбой | Возможная Причина | Средство |
| --- | --- | --- |
| Патрон не входит в патронник. | Магазин полностью не вставлен или поврежден. Винтовка или патроны загрязнены. | Вставьте магазин должным образом или магазин замените. Чистите винтовку и патроны, и вытрите их сухой, или в зависимости от обстоятельств слегка смажьте. |
| Осечка | Дефектный патрон. Загрязнено окно бойка или использован неподходящий реагент смазывания (для низких температурных условий). | Предпримите действия согласно пункту 19. Демонтируйте и чистите боек, или используйте другую смазку. |
| "Слабый" звук выстрела. | Капсюль был активизирован, но отсутствовал порох внутри гильзы. | Разрядите винтовку и проверьте, что пуля не находится в канале ствола. Любой последующий выстрел может повредить ствол! |
| Использованная гильза не была выброшена. | Патронник, экстрактор или боеприпасы грязные или неподходящая смазка в низкой температурной среде | Чистят и вытирают винтовку, сушат или в конечном счете смазывают слегка с подходящим реагентом. Используют чистые и новые боеприпасы. |

Если Вы не можете установить причину сбоя, то передайте винтовку  компетентному мастеру для осмотра и ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Модель | Lux | FS | Аmerican, Prestige | Carbine | Varmint | Varmint (США) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибры | .22 Hornet. 222 Rem..223Rem..221 Rem.* |  |  | 7,62x39 .223 Rem. | .222Rem .223Rem | .221 Rem. .223 Rem. |
| Полная длина [мм] | 1077 | 977 | 1025 | 950 | 1120 | 1062 |
| Длина Барреля [мм] | 600 | 520 | 556 | 470 | 650 | 610 |
| Радиус Вида (Механические достопримечательности) [мм] | 462 | 382 | - | 330 | - | - |
| Вес (Пустой магазин) [кг] | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,2 |
| Вместимость магазина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон настройки спускового механизма [N] | 124-22 | 124-22 | 12 - f22 | 12 ^-22 | 124-22 | 124-22 |

* Американская модель только

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Названияосновных частей

- Удаление магазина

- Смещение предохранителя в положение «ВЫКЛ»

- Включение шнеллера

- Регулировочные винты спускового механизма (А-извлечение спускового механизма, В – положение до выстрела, С – положение после выстрела)

6. Регулировочный винт шнеллера спускового механизма

7. Процедура удаления переднего прицельного приспособления

- Извлечение затвора

- Демонтаж затвора

10. Демонтаж боевой пружины

Компания, оставляет за собой право делать любые изменения, если они являются следствиями требований производства или имеют коммерческий характер.