Винтовка CZ 550

Обозначение основных деталей и компонент винтовки приведены на Рис.1 на внутренней стороне обложки. Полная номенклатура всех деталей приведена в разделе Иллюстрации и список деталей данной инструкции. Для того, чтобы иметь возможность видеть все иллюстрации, разложите сложенные страницы.

Винтовка CZ 550 является магазинной, с ручным перезаряжанием и затвором Маузеровского типа. Ударно-спусковой механизм со шнеллером и регулируемым усилием спуска; по заказу возможна установка обычного одноступенчатого ударно-спускового механизма без шнеллера. Ударно-спусковой механизм допускает регулировку усилия на спусковом крючке и длину его рабочего хода. Предохранитель защищает винтовку от случайных выстрелов, а также блокирует затвор в закрытом положении. Верхняя часть ствольной коробки имеет фрезерованные пазы для установки креплений оптических прицелов. Поверхность ложи в стандартном исполнении имеет полуматовое покрытие полиуретановым лаком. Винтовка выпускается в нескольких вариантах. Характерными особенностями всех вариантов CZ 550 являются:

- Широкий спектр используемых калибров, соответствующий различным типам охот

- CZ 550 хорошо сбалансирована, и, как следствие, легко наводится на цель

- Легкость установки оптических прицелов

- Элементы управления оружием удобно расположены и легко доступны при использовании оружия (рукоятка затвора, спусковой крючок, предохранитель, стопор затвора, фиксатор магазина)

- Полностью настраиваемый ударно-спусковой механизм

- Опциональная возможность использования шнеллера

- Индикатор взведения ударника позволяет легко контролировать его состояние

- Легкая разборка для чистки и текущего обслуживания, не требующая инструментов

- Высокая точность стрельбы

- Большой срок службы

- Высокая функциональная надежность в различных условиях эксплуатации. С различными типами патронов и пуль разных производителей

Краткие описания основных вариантов винтовки CZ 550

CZ 550 Standard

Винтовка имеет ореховую ложу со щекой на прикладе, насечкой и уменьшенным затыльником. Форма ложи обеспечивает использование как открытых прицельных приспособлений, так и оптики

CZ 550 Lux

Ореховая ложа выполнена в Баварском стиле, с рифлением и вентилируемым резиновым затыльником приклада. Форма ложи обеспечивает использование как открытых прицельных приспособлений, так и оптики

CZ 550 MC

Ореховая ложа выполнена в стиле Монте-Карло, с рифлением и вентилируемым резиновым затыльником приклада. Форма ложи обеспечивает использование как открытых прицельных приспособлений, так и оптики

CZ 550 Minnesota
Ореховая ложа имеет рифление, без щеки на прикладе и с уменьшенным снижением приклада. Такой тип ложи предназначен только для стрельбы с оптическими прицелами

CZ 550 American

Ореховая ложа со щекой на прикладе, с уменьшенным снижением приклада. Цевье и шейка ложи имеют рифление. Такой тип ложи предназначен только для стрельбы с оптическими прицелами

CZ 550 Prestige

По исполнению винтовка аналогична модели CZ 550 American. Отличается отборными компонентами максимально высокого качества, специально подогнанными друг к другу для совершенного функционирования.  Ложа выполнена из отборного ореха со специальным покрытием.

CZ 550 FS
Классическая «полная» ложа с Баварской щекой на прикладе, рифлением на цевье и шейке ложи. Вентилируемый резиновый затыльник приклада. Форма ложи обеспечивает использование как открытых прицельных приспособлений, так и оптики

CZ 550 Battue

Ореховая ложа имеет рифление на цевье и шейке, выпускается в вариантах Lux или FS. Ствол длиной 520мм оснащен открытым прицелом. Винтовка рассчитана на стрельбу по бегущей дичи на малых дальностях

CZ 220 Scandinavia

Винтовка имеет ореховую ложу типа Монте-Карло с приподнятым гребнем приклада, насечкой на цевье и шейке, а также вентилируемым резиновым затыльником приклада. Форма ложи обеспечивает использование как открытых прицельных приспособлений, так и оптики

CZ 550 Varmint

Ореховая ложа имеет рифление, без щеки на прикладе и с уменьшенным снижением приклада, спрямленное цевье. Вентилируемый резиновый затыльник приклада. Ствол толстого профиля, без открытых прицельных приспособлений. Такой вариант предназначен только для стрельбы с оптическими прицелами

CZ 550 Sport

Ореховая ложа в этом варианте имеет рифление на цевье и шейке ложи, а также регулируемый резиновый затыльник приклада. Регулируемая щека приклада и крепления для охотничьего ремня поставляются по отдельному заказу. Вариант допускает использование как оптических прицелов, так и открытых  прицельных приспособлений с целиком, монтируемым на ствольной коробке.

Обзор основных модификаций CZ 550:

| Модель | Общая длина | Длина ствола | Вес | Емкость коробчатого магазина, патронов |  |  |  |  |  |  |  | Предохранитель |  | УСМ |  | Ствольная коробка |  |  | Прицел |  | Затыльник приклада |  |  | Отделка ложи |  |  | Антабки для ремня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ550 | мм | мм | кг | .22-250 Remington | .243 Winchester | 6,5x55SE | .270 Winchester | ю | CD | o5 с 00 ° | .30-06 Springfield | трехпозиционный | ?? | регулируемый | Регулируемый со шнеллером | 1 § O" V) | закругленная | Закругленная?? | Без открытого прицела | О | Q- | Резиновый вентилируемый | ® lr СЛ | E | полированная | Акриловый лак | 20мм кантабки | 1дюйм (25мм) антабки |
| Standard | 1135 | 600 | 3,3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 3 | 4 | 3 | • | - | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lux | 1135 | 600 | 3,3 | 4 | « | 5 | 5 5 | 5 | 5 | 4 | 5 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  | • | • |  | • | • |
| MC | 1135 | 600 | 3,3 | 4 | « | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  | - | • |  | • | • |
| Minnesota | 1135 | 600 | 3,3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | • | • | A | • |  | • | - | - |  |  | - |  | - |  |  | • | - |
| American | 1135 | 600 | 3,3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | • | - | A | • |  | • | - | - |  |  | - |  | • |  | • | • | - |
| Prestige | 1135 | 600 | 3,3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | • | • | A | • |  | • | • | - |  |  | - |  | • |  | - | • | - |
| FS | 1055 | 520 | 3,1 | 4 | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | • | - |  | • | • |  | • |  | • |  | - |  | • |  | • | • | - |
| Battue | 1055 | 520 | 3,1 | 4 | \ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | • | - |  | - | - |  | • |  | • |  | - |  | - |  | • | • | - |
| Scandinavia | 1135 | 600 | 3,3 | 4 | 4 5 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | • | - |  | - |  | • | • |  | • |  | • |  | - |  |  | • | - |
| Varmint | 1185 | 650 | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  | • | - |
| Sport | 1150 | 650 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  | • | - |  |  |  |  |  |  | - | A | . |  |  |  |
| Однозарядные варианты (без магазина) – по специальному заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • стандартно • доступно по дополнительном заказу Альтернативное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инструкция по использованию

Боеприпасы

Используйте патроны только фабричного производства соответствующего калибра, сделанные в соответствии с требованиями CIP (International Proof Commission for Firearms and Ammunition – международная комиссия по боеприпасам и патронам) или SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute Inc. of the United States – Американский институт спортивного оружия и боеприпасов). Использование других патронов может привести к повреждению оружия и травмированию стрелка.

Извлечение магазина

(Только для моделей с отъемными магазинами). Одной рукой нажмите вперед защелку магазина, расположенную в передней части спусковой скобы (Рис.2). Второй рукой извлеките магазин.

Снаряжение магазина

(Только для моделей с отъемными магазинами). Держа одной рукой магазин горловиной вверх, уложите патрон на подаватель так, чтобы донце гильзы оказалось перед губками магазина. Нажмите на патрон вниз м затем назад, так чтобы патрон полностью вошел в магазин. Положите сверху следующий патрон и повторите вышеописанную процедуру.

Заряжание винтовки

Перед заряжанием убедитесь что ствол винтовки направлен в безопасном направлении!

Для вариантов с отделяемым магазином

Сперва вставьте в винтовку переднюю часть снаряженного магазина, затем нажав на заднюю часть магазина, окончательно установите его (Рис.3)

Возьмите винтовку в левую руку за цевье, прижмите затыльник приклада к телу и возьмите рукоятку затвора в правую руку. Откройте затвор, повернув рукоятку затвора вверх и затем вытянув затвор на себя до упора. Затем энергично пошлите затвор вперед до упора, и поверните рукоятку затвора вниз, также до упора. Эти действия дошлют патрон в патронник и взведут ударник. Винтовка готова к выстрелу. Если вы не собираетесь производить выстрел немедленно, поставьте винтовку на предохранитель как описано в разделе Предохранительные устройства.

Внимание:

Возможно заряжание патронов прямо в ствол, без использования магазина.

Для вариантов с интегральным неотъемным магазином

Откройте затвор, повернув его рукоятку вверх и затем оттянув назад до упора. Положите патрон ан подаватель и нажмите на него вниз. После того, как вы отпустите патрон, он должен быть зафиксирован между подавателем и губками магазина. Положите сверху следующий патрон и повторите операцию. После наполнения магазина энергично закройте затвор и поверните рукоятку затвора вниз до упора. Эти действия дошлют патрон в патронник и взведут ударник. Винтовка готова к выстрелу. Если вы не собираетесь производить выстрел немедленно, поставьте винтовку на предохранитель как описано в разделе Предохранительные устройства.

Разряжание винтовки

Всегда направляйте оружие в безопасном направлении!

-  откройте дно магазина (Рис.4) и высыпьте патроны в ладонь (в варианте с отделяемым магазином извлеките магазин как описано в разделе инструкции Извлечение магазина)

-  выключите предохранитель, чтобы можно было открыть затвор. Если ваша винтовка имеет трехпозиционный предохранитель, поставьте его в среднее положение, в котором предохранитель включен, но затвор не заперт.

-  откройте затвор и убедитесь что патрон был извлечен из патронника и удален из

-  закройте затвор

- спустите ударник с боевого взвода, сняв оружие с предохранителя и нажав на спуск

# Предохранительные устройства

Для включения предохранителя сдвиньте рычажок предохранителя в положение «включено» (Рис.5), так чтобы он полностью закрыл красную точку. Эта процедура блокирует ударно-спусковой механизм и затвор, так что при включенном предохранителе невозможно открыть затвор или произвести спуск.

Если ваша винтовка имеет трехпозиционный предохранитель, то он имеет дополнительное среднее положение, в котором остается возможность открывать и закрывать затвор, но ударно-спусковой механизм блокирован и выстрел невозможен. В этом положении, видна только белая точка.

Индикатор взведения ударника

Индикатор взведения ударника расположен в задней части затвора (Рис.6). Если ударник взведен, индикатор выступает из затвора наружу, что может быть проверено как визуально, так и на ощупь.

Шнеллер

Шнеллер активируется при нажатии на спусковой крючок вперед. Для обеспечения безопасности стрельбы, включайте шнеллер только при заряженном оружии непосредственно перед стрельбой. Ни в коем случае не носите оружие с включенным шнеллером! Если вы активировали шнеллер но не произвели выстрел, направьте винтовку в безопасном направлении, включите предохранитель и нажмите на спусковой крючок. Затем разрядите оружие, как описано выше.

Регулировка спускового крючка

Вне зависимости от наличия или отсутствия швеллерного механизма в вашей винтовке, возможна регулировка усилия на спусковом крючке и хода крючка до и после выстрела. Регулировка может быть выполнена после извлечения ствольной коробки со стволом из ложи при помощи регулировочных винтов А (усилие спуска), В (ход спускового крючка до выстрела) и С (ход спускового крючка после выстрела) – см. Рис.7.

Если винтовка оснащена шнеллером, регулировка шнеллера осуществляется при поморщи винта, расположенного перед спусковым крючком (Рис.8). Для обеспечения необходимой безопасности, не делайте ход спускового крючка в режиме шнеллера слишком коротким, так как при активированном шнеллере винтовка особенно чувствительна к резким ударам, что может привести к случайному выстрелу. Безопасность регулировки шнеллера может быть проверена при незаряженной винтовке. Для этого при активированном шнеллере несколько раз энергично закройте и откройте затвор, включите и выключите предохранитель. При этом не должно происходить самостоятельного (без осознанного нажатия на спусковой крючок) спуска ударника с боевого взвода.

Примечание: При необходимости швеллерный механизм может быть демонтирован, при этом ударно-спусковой механизм винтовки сохранит свою обычную функциональность

Регулировка прицела

Регулировка средней точки попадания (СТП) осуществляется смещением мушки после ослабления винтов «H» (горизонталь) и «V» (вертикаль), смотри Рис.9. Смещение мушки на одну метку смещает СТП на дальности в 100 метров на 3 см по вертикали и 15 см по горизонтали.

Оптические прицелы

Установку на винтовку оптических прицелов и их пристрелку следует проводить с специализированных оружейных мастерских.

Инструкция по обслуживанию и уходу за винтовкой

Разборка для чистки оружия

1. Извлеките магазин. Для винтовок с интегральным магазином – откиньте дно магазина и извлеките патроны.

2. Выключите предохранитель, чтобы имелась возможность открыть затвор.

3. Откройте затвор, и после нажатия на останов затвора (Рис. 10), извлеките затвор из ствольной коробки.

Разборка затвора

ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ ЗАТВОРА УБЕДИТЕСЬ ЧТО В ПАТРОННИКЕ ВИНТВОКИ НЕ СОТАЛОСЬ ПАТРОНА!

Взведите ударник, открыв затвор, отведя его слегка назад и снова закрыв. Нажмите фиксатор (Рис.6), и удерживая его нажатым, отоприте затвор и частично отведите его назад. Отверните хвостовик затвора вместе с модулем ударника, затем извлеките тело затвора из ствольной коробки как описано выше.

ВНИМАНИЕ: Не разбирайте винтовку дальше! Если вы считаете, что винтовка нуждается в регулировке или ремонте, прибегните к услугам квалифицированного оружейника или специализированной мастерской.

Чистка винтовки

Винтовку следует чистить:

-    каждый раз после использования

-    если винтовка намокла

-    после стрельбы, так скоро как возможно

-    как минимум раз в год в обычном климате

- раз в месяц в тропическом или ином тяжелом климате

Чистка канала ствола и патронника

Если после предыдущей чистки из винтовки не стреляли или стреляли мало, канал ствола и патронник следует чистить при помощи чистой ветоши, надетой на шомпол. Повторяйте чистку, каждый раз меняя ветошь, пока после чистики ветошь не будет оставаться чистой.

Если канал ствола сильно загрязнен, используйте чистящие средства для оружия, используя ершик для чистки ствола. Дайте растворителю примерно 10 минут (время может варьироваться в зависимости от используемого средства), затем тщательно вычистите ствол и патронник соответствующим ершиком. Затем просушите ствол и патронник при помощи ветоши на шомполе, и убедитесь что в стволе не осталось нагара и частичек свинца. При необходимости повторите процедуру.

Шомпол и ершик должны вставляться в ствол со стороны патронника, чтобы избежать повреждения дульного среза. Пропускайте ершик на шомполе на всю длину ствола прежде чем начинать обратное движение, в противном случае ершик может застрять.

Чистка других элементов оружия

Остальные части оружия нужно чистить сухой ветошью, старой зубной щеткой или деревянным скребком. Можно использовать для чистки защитное масло или парафин. Ни в коем случае не используйте средства для чистки канала ствола для других элементов винтовки! Эти средства могут оставаться в пазах и щелях, в последующем вызывая коррозию. После чистки убедитесь, что волокна от ветоши и щетинки от щетки не остались на элементах оружия.

Чистка ложи может осуществляться сухой ветошью, или с использованием средств для ухода за полированным деревом.

Сохранение оружия

После чистки и просушки оружия, протрите все доступные металлические части и канал ствола ветошью, пропитанной ружейным маслом, или используйте оружейное масло в виде спрея. Удалите с оружия излишки масла.

Перед стрельбой всегда сперва насухо протирайте канал ствола и патронник. При низких температурах удалите масло со всех доступных частей винтовки или используйте специальную морозоустойчивую смазку.

Используйте густые предохранительные смазки только для длительного хранения оружия в условиях тяжелого климата. Перед стрельбой полностью вычистите оружие от смазки.

Возможные проблемы и пути их устранения

Если вы правильно используете и обслуживаете свою винтовку, проблемы будут весьма редкими. Однако. В случае если такая ситуация все-таки возникнет, пожалуйста следуйте следующим инструкциям.

ВНИМАНИЕ! В случае задержек возрастает риск случайных выстрелов, поэтому при устранении задержек строго придерживайтесь правил безопасности. Держите оружие направленным в безопасном направлении, ни в коем случае не направляйте оружие на себя или окружающих, не располагайте свои руки напротив дульного среза винтовки.

| Проблема | Возможная причина | Ваши действия |
| --- | --- | --- |
| Патрон не был подан в патронник | Магазин вставлен неполностью или поврежден. Винтовка или патроны загрязнены | Вставьте магазин правильно или поменяйте его на другой. Вычистите винтовку и патроны и вытрите их насухо |
| Осечка | Дефектный патрон. Загрязнен канал ударника или в условиях мороза использована неправильная смазка. | Следуйте инструкциям по безопасности, п.19. разберите затвор и прочистите ударник и его канал. Используйте морозостойкую смазку |
| «Слабый» звук выстрела | Капсюль патрона сработал, но пороховой заряд не воспламенился | Разрядите винтовку и убедитесь, что пуля не осталась в стволе. Последующий выстрел может вывести винтовку из строя! |
| Стреляная гильза не была выброшена из ствола | Загрязнены патронник, экстрактор или патроны. Использована неверная смазка в условиях холодной температуры. | Вычистите и просушите оружие, или слегка смажьте подходящей смазкой. Используйте новые, чистые патроны. |

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность, обратитесь к квалифицированному оружейному мастеру.

Список деталей оружия.

1  Ствол

2  Целик

3  Мушка

4  основание мушки

5  винт основания мушки 05

6  винт основания мушки 03

7  винт основания целика

8  фиксатор мушки

9  пружина фиксатора

10  шплинт фиксатора

11  защита мушки

12  ствольная коробка

13  затвор

14  головка рукоятки затвора

15  экстрактор

16  фиксатор экстрактора (воротник экстрактора?)

17  ударник

18  пружина ударника

19 опора пружины ударника

20  муфта пружины ударника

21  взводитель

22  шплинт муфты пружины ударника

23 заглушка

24  остов затвора

25  фиксатор разборки оружия

26  пружина фиксатора разборки оружия

27  ось фиксатора разборки оружия

28  плунжер фиксатора разборки оружия

29  пружина плунжера

30  ось плунжера

31  предохранитель

32 собачка предохранителя

33  пружина собачки предохранителя

34  ролик

35  ось собачки предохранителя

36 шептало

37 останов шептала

38 пружина шептала

39 ось шептала

40  останов затвора

41  пружина останова затвора

42  ось предохранителя

43  фиксирующая плоскоть?

44  эжектор

45  штифт эжектора

46  пружина эжектора

47  шарик

48 корпус ударно-спускового механизма

49 спусковой крючок

50 рычаг спускового крючка

51 штифт рычага спускового крючка

52 ?????

53 регулирующий винт шнеллера

54 рычаг шнеллера

55 пружина рычага шнеллера

56  штифт

57  фиксирующее кольцо 
58 регулирующий винт (В)

59  пружина регулировки усилия спуска

60 регулирующий винт усилия спуска (A)

61  фиксатор

62 регулирующий винт (C)

63  фиксатор

64  нейлоновый штифт (2x)

65 спусковой механизм

66  винт

67 шайба пружины

68 ложа

69  прокладка затыльника приклада

70 затыльник приклада

71 винт затыльника приклада

72 заглушка затыльника приклада

73 шуруп антабки

74  антабка

75  винт антабки

76  шайба винта антабки

77 антабка

78 спусковая скоба (вариант с неотъемным магазином)

79  корпус магазина

80  дно магазина

81  ось дна магазина

82  фиксатор дна магазина

83  пружина фиксатора дна магазина

84  ось фиксатора дна магазина

85  подающая пружина

86  подаватель магазина

87  передняя вставка

88  передний винт рамки

89  задняя вставка

90  задний винт рамки

Следующие детали относятся к моделям с отъемным магазином

91  спусковая скоба

92  защелка магазина

93  пружина защелки магазина

94  ось защелки магазина

95  фиксатор магазина

96 пружина фиксатора магазина

97  ось фиксатора магазина

98  корпус магазина

99  дно магазина

100  фиксатор дна магазина

101  пружина магазина

102  подаватель

103  выбрасыватель магазина

104  пружина выбрасывателя магазина

105  ось выбрасывателя магазина
106 пружина спускового крючка

Спецификации на винтовку

| модель | Standard, Lux, MC Minnesota American Prestige * Scandinavia | FS Battue | Sport | Varmint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибр (интегральный магазин) | .243 Winchester .308 Winchester .22-250 Remington | .243 Winchester .308 Winchester .22-250 Remington | .308 Winchester |  |
| Калибр (отъемный магазин) | 6,5x55SE .270 Winchester 7x57 7x64 .30-06Springfield 9,3x62 | 6,5x55SE .270 Winchester 7x57 7x64 .30-06 Springfield 9,3x62 |  |  |
| Общая длина [мм] | 1135 | 1055 | 1150 | 1185 |
| Длина ствола [мм] | 600 | 520 | 650 | 650 |
| Длина прицельной линии открытого прицела [мм] | 420 | 340 | - | - |
| Вес с пустым магазином [кг] | 3,3 | 3,1 | 4,7 | 4,2 |
| Емкость магазина [патронов] Отъемный / длинный интегральный / короткий интегральный | 5/4/3 | 5/4/- | -/4/- | -/4/- |
| Усилие спуска, диапазон регулировки [Н] | 12-22 | 12 - 22 | 12-22 |  |

*) только в варианте с фиксированным магазином под патроны  .270 Win и 30-06 Springfield

Список иллюстраций

1. обозначение основных компонент винтовки

2.  извлечение магазина

3.  установка магазина

4.  открытие дня магазина (для вариантов с интегральным магазином)

5. трехпозиционный предохранитель в положении «Огонь»

6. вид на индикатор взведения ударника и фиксатор для разборки затвора

7. Винты регулировки спускового крючка (A – усилие спуска, В – ход до спуска, С – ход после спуска)

8.  винт регулировки шнеллера

9.  Винты фиксации прицела (H - горизонтальный, V - вертикальный) 
10. вид на останов затвора

Компания оставляет за собой право вносить любые изменения для улучшения продукции или в соответствии с изменениями в технологии или иными причинами.