1

STRASSER RS 05

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ:

Прочтите обязательно перед использованием оружия это руководство по эксплуатации(руководство пользователя). Передавайте оружие только вместе с этим руководством по эксплуатации.

Соблюдайте все предписания этого руководства при эксплуатации вашего карабина максимально точно. 2

Ваш   новый    карабин     с       затвором    прямого    действия STRASSER RS 05 - это

высокоточное охотничье оружие, которое обладает высоким потенциалом безопасности. Этот потенциал будет направлять вас на  тщательность в обращении с оружием, и не даст вам пренебречь правилами безопасности.

Общие правила безопасности  при  обращении с оружием.

- Оружие может использоваться только гражданами с соответствующим правом на ношение и использование оружия, а также с соответствующей  подготовкой.

- Обеспечьте, чтобы оружие и патроны никогда не попадали в некомпетентные руки.

- Храните оружие и патроны всегда разделено друг от друга и в металлических шкафах под замком так, чтобы они были недоступны для некомпетентных граждан и детей.

- Обратите внимание на все предписания данной инструкции по обращению с оружием и патронами.

- Ознакомьтесь с правилами использования Вашего оружия основательно и разучиваете все приемы использования оружия исключительно в незаряженном состоянии без патронов.

- Считайте каждое оружие изначально заряженным и готовым к применению до тех пор, пока не убедитесь сами в обратном, открыв затвор и осмотрев патронник и ствол. Кроме того относится к незаряженному оружию нужно также как к заряженному.

- Направляйте ствол всегда только в направлении, исключающим прямую угрозу  случайного выстрела.

- Контролируйте всегда перед заряжанием оружия отсутствие в патроннике и в канале ствола остатков масла или  прочих инородных тел. Остатки масла в патроннике  или в канале ствола могут привести к отчетливым сбоям в стрельбе! Из-за инородных тел в канале ствола (например, вода, снег, земля) может произойти разрыв ствола. Кроме того, они могут вызвать тяжкие повреждения  стрелку или находящимся на линии стрельбы людям! Обеспечьте, чтобы во время использования оружия никакие инородные тела не смогли попасть в канал ствола!

- Используйте исключительно боеприпасы, которые удовлетворяют требованиям CIP, в частности, удовлетворяющих показаниям максимального давления газов (Pmax). Каждый карабин STRASSER RS 05 был испытан в Государственном учреждении отстрела на удовлетворение требованиям закона отстрела и испытательными патронами с давлением газа Pmax, который превосходит минимум на 30% максимально допустимый.  В случае использования патронов, не удовлетворяющих условиям CIP конвенции, давление газа может нанести вред оружию, стрелку или третьим лицам.

- Заряжайте Ваше оружие только перед непосредственным использованием.

3

- Снимайте с предохранителя Ваше оружие только непосредственно перед выстрелом.  При этом  ствол направляйте только в неопасном направлении.

- Проверьте перед каждым выстрелом переднюю и заднюю территорию.

- Направляйте  Ваше оружие только на цель, которую Вы однозначно опознали.

- Кладите палец только тогда на спусковой крючок, если Вы точно уверены в выбранной цели и хотите стрелять.

- Производите  только тогда выстрел, если Вы уверенны в нем.

- Если произошла осечка, то снова откройте затвор только после 60 секунд. Таким образом, Вы избежите  опасности выстрела с открытым затвором.

- Используйте при стрельбе  специальные приспособления, снижающие силу звука при выстреле.

Разрядите  Ваше оружие...

... перед тем как покинуть зону стрельбы,

... перед входом в помещение,

... перед тем, как сесть в  транспортное средство,

... перед пересечением естественных преград,

... перед подъемом и спуском на охотничьи вышки,

... перед тем как передать оружие или его принять на время.

Содержание

Основная часть…………………………………………………………………………………4

Сборка и разборка……………………………………………………………………………5-6

Замена ствола…………………………………………………………………………………..6

Безопасность и блокировка рукоятки затвора…..……………………………………..7

Заряжание………………………………………………………………………………………..8

Стрельба…………………………………………………………………………………………9

Разряжание……………………………………………………………………………………....9

Замена головы затвора……………………………………………………………………..10

Работа затвора…………………………………………………………………………………9

Открытые прицельные приспособления…………………………………………….…10

Спусковой механизм и его регулировка………………………………………………...11

Постановка оптического прицела…………………………………………………………12

Чистка и уход…………………………………………………………………………………...13

Транспортировка……………………………………………………………………….……..13

Гарантия…………………………………………………………………………….……….14-15

Паспорт оружия ……………………………………………………………………………….16

5

Сборка и разборка

Сборка

Если Вы получаете Ваш карабин с продольно-скользящим затвором STRASSER RS 05 в частично разобранном состоянии,  то Вы должны осуществить  монтаж как указано ниже:

- В гильзу затвора вставляют вертикально до упора ствол (A). При этом центрирующий штифт (B) должен полностью войти в отверстие (C).

- С помощью шестигранного ключа(SW 4), находящегося в ложе, зажимают гидравлический зажим(D) путем вращения против часовой стрелки до упора.  В результате ствол фиксируется с равномерным давлением.

- Цевье надевается спереди  на ствол и закрепляется с помощью передней антапки с ключом по часовой стрелке.

- Вставляется магазин до щелчка.

- Затвор до половины вставляется в затворную коробку и легко вниз надавливается. После этого проверяется фиксация  держателя затвора. Только после этого затвор заперт.

Внимание:

Ручка затвора   должна быть перед сборкой в крайнее заднем положении. Если ручка затвора находится в передней позиции, то нельзя устанавливать затвор. При этом отведите рукоятку в заднее положение до щелчка.

Внимание:

При сборке всегда проверяйте полное соответствие по калибру патрона ствол, затвор и магазин для патронов.

Внимание:

При сборке/разборке никогда, категорически не пытайтесь шестигранным ключом отворачивать или заворачивать гайку клапана гидравлической системы крепления ствола. Эта гайка заблокирована и закрашена красной краской или защищена синтетическим предохранителем(новая модификация). В случае выявления самостоятельного несанкционированного проникновения в клапан гидравлической системы – претензии по качеству и гарантийным случаям не принимаются ни заводом, ни дилером на вашей территории. Восстановление давления в гидравлической системе осуществляется только в заводских условиях.

6

Разборка

- Оружие разряжают и ставят на предохранитель.

- Вынимают магазин.

- Наполовину вынимают затвор движением назад и нажимают видимую кнопку держателя затвора. После этого затвор вынимают из ствольной коробки.

- Переднюю антапку на 2 мм надавливают, поворачивают налево на 90 ° и вынимают.

- Антапка с ключом вставляется в отверстие цевья и поворачивается налево. При этом снимается цевье.

Внимание:

Винт антапки для крепления цевья приводят в действие(вращают) только при надетом цевье.

- Откручивают соединительный болт гидравлического зажима ствола
 по часовой стрелке до упора. Тем самым освобождается гидравлический зажим ствола.

- Снимают ствол движением вперед.

Замена ствола

Предусмотрены 4 группы калибров, которые обозначены как указано ниже:

Min (мини калибр)

Sta (стандартный калибр)

Med (средний калибр)

Mag (магнум калибр)

В настоящее время доступны две группы калибров к поставке потребителю:

Стандартный калибр: .243 WIN., .270 WIN., .308 WIN., 30-06, 6,5x65 RWS, 7x64,

8x57 JS, 9,3x62

Магнум калибр: 7 мм Rem. Mag., .300 WIN. Mag., .375 H&H

Голова затвора меняется при смене ствола между группами калибров.

В пределах группы калибра стволы могут меняться без замены головы затвора.

Обращайте внимание на то, что при замене ствола меняется также магазин для соответствующего калибра. Магазины имеют сбоку обозначение калибра, для которого они предназначены.

Указание:

Обращайте внимание всегда на чистоту площадки гильзы ствольной коробки и чистоту среза ствола при монтаже ствола в ствольной коробке.

Внимание:

При сборке/разборке никогда, категорически не пытайтесь шестигранным ключом отворачивать или заворачивать гайку клапана гидравлической системы крепления ствола. Эта гайка заблокирована и закрашена красной краской или защищена синтетическим предохранителем(новая модификация). В случае выявления самостоятельного несанкционированного проникновения в клапан гидравлической системы – претензии по качеству и гарантийным случаям не принимаются ни заводом, ни дилером на вашей территории. Восстановление давления в гидравлической системе осуществляется только в заводских условиях.

7

Безопасность и блокировка рукоятки затвора

STRASSER RS 05 карабин с затвором прямого действия  имеет эргономически сконструированный вертикальный  предохранитель (D), который блокируется в закрытом  состоянии кнопкой (E). Он непосредственно блокирует ударник и отвечает за безопасность.

ОСТОРОЖНО !

При постановке на предохранитель и снятии с предохранителя никогда не нажимайте на спуск.

Поставить на предохранитель

Нажать на вертикальный предохранитель вниз  (D), при этом кнопка (E) выскакивает в исходную позицию.  Предохранитель фиксируется в крайнем нижнем положении, при этом красная маркировка снизу  (F) закрывается предохранителем (D) и становится  не видимой.

ОРУЖИЕ ТЕПЕРЬ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ.

На STRASSER RS 05 можно поставить на предохранитель при открытом затворе, так что при закрытии затвора оружием уже будет стоять на предохранителе.

Снять с предохранителя

- Кнопку (E) нажимают и вертикальный предохранитель (D) большим пальцем руки двигают вверх.

- Красная маркировка (F) ниже предохранителя (D) станет видимой.

Оружие теперь снято с предохранителя

- В снятом с предохранителя оружии штифт сигнала (G) – красный.

Открытие заряженного оружия

- Большим пальцем руки нажимают на кнопку (E) в предохранителе (D) и тотчас же тянут рукоятку затвора назад.

- Как только рукоятка затвора откроется примерно на 4 °, боек не сможет больше ударить по капселю воспламенения. Поэтому оружие может стрелять только при полном закрытии затвора.

Блокировка рукоятки затвора

Блокировка рукоятки затвора предотвращает неумышленное открытие затвора в случае, когда боек взведен и затвор полностью закрыт.

8

Заряжание

- Обезжирьте ствол и магазин для патронов и проверьте отсутствие инородных тел в канале ствола.

- Оружие ставят на предохранитель.

- Большим и указательным пальцами руки одновременно нажимают кнопки по обеим сторонам ствольной коробки и освобождают магазин.

- Магазин вынимают.

- Патроны, прижимая к стенке магазина, просто вставляют друг за другом.

- Убедитесь, что калибр патронов полностью совпадает с калибром ствола и магазина.

- Магазин при закрытом затворе просто вставляют в ствольную коробку до упора, пока не произойдет щелчок.

- Затвор отводят назад до упора и снова вперед. Патрон в патроннике.

Контролируйте:

Красная площадка ниже вертикального предохранителя не видна.

Теперь оружие заряжено, взведено, поставлено на предохранитель

и гарантировано против неумышленного открытия затвора.

9

Стрельба

Стрельба и повтор стрельбы

- Оружие снимают с предохранителя движением наверх.

- Целятся в цель и стреляют.

- Повтор:  Рукоятку затвора до конца назад и снова вперед до полного упора.

После  небольших упражнений можно повторять в одном движении.

Указание:

Выдвигайте рукоятку затвора всегда полностью до упора, иначе патрон не будет послан в патронник из-за соображений безопасности.

Внимание:

Оружие взводится при каждом повторном заряжании. При перерыве или окончании стрельбы  оружие сразу нужно поставить на предохранитель нажатием вниз.

Внимание:

Оружие всегда только непосредственно перед производством выстрела снимают с предохранителя. Если выстрел не производится, то оружие сразу снова ставят на предохранитель. Если выстрел производится и производится повторное заряжание, то в этом случае при отсутствии цели оружие сразу снова ставится на предохранитель.

Разряжание

- Магазин вынимают.

- Большим пальцем кнопку в предохранителе нажимают и одновременно рукоятку затвора тянут назад до упора. При этом затвор открывается и патрон из патронника экстрагируется.

- Проверяют, пуст ли патронник.

10

Замена головы затвора

Карабин с затвором прямого действия STRASSER RS 05 имеет очень безопасный и удобный затвор. При замене стволов между отдельными группами калибра внутри группы калибров необходима только замена головы затвора.

Демонтаж головы затвора

- Оружие разряжается

- Затвор вынимается

- Сменный клапан (J)  раскрывается и голова затвора снимается.

Монтаж головы затвора

- Голова затвора, соответствующего калибра вставляется с помощью фиксирующего штифта (К).

- Клапан опускают до тех пор пока он не заскочит в фиксирующее положение

Открытые прицельные приспособления

Регулировка целика

- Посредством 2 винтов с внутренним шестигранником (SW 1,5) слева и справа целик регулируется влево и вправо(L).

- При выстреле влево:

Винт с внутренним шестигранником справа вкручивают, а слева выкручивают.

- При выстреле вправо:

Винт с внутренним шестигранником слева вкручивают, а справа выкручивают.

Регулировка мушки

- Мушка – это винт с внутренним шестигранником (SW1,5).

- Винт выкручивают при занижении выстрела

- Винт закручивают при завышении выстрела

11

Спуск и регулировка спуска

Карабин прямого действия STRASSER RS 05 обладает возможностью комбинировать усилие спуска.  Автоматика обеспечивает надежность при открытии и закрытии затвора. Три усилия спуска, примерно 800/1600/2500 г, могут устанавливаться без специального инструмента вручную. Шнеллер можно устанавливать на вес спуска 100-200 г.

Демонтаж спусковой группы

- Оружие разряжают.

- Затвор вынимают.

- В конце ствольной коробки рычаг нажимают вниз

- Спусковую группу вынимают.

Регулировка усилия спуска

- Штифт-перо (N) в с помощью большого и указательного пальцев

Поднимают слегка вверх и перемещают в желаемое углубление.

Монтаж спусковой группы

Спусковую группу при вынутом затворе вставляют в шахту и досылают до щелчка.

12

Постановка оптического прицела

Карабин с затвором прямого действия  STRASSER RS 05 подготовлен для специально разработанного для этого кронштейна с тремя опорами в виде сфер. Сначала необходимо профессионально закрепить оптический прицел в кронштейне. Монтаж прицела с кронштейном может быть осуществлен одной рукой.

Постановка прицела

- Оружие левой рукой берут за ствольную коробку.

- Правой рукой прицел берут за середину трубки прицела.

- Круглые сферы монтажа вкладывают в углубления площадок карабина.

- Большим пальцем правой руки рычаг нажимаю вперед и запирают кронштейн.

Снятие прицела

- Оружие левой рукой придерживают за ствольную коробку.

- Правой рукой оптику берут за середину трубы.

- Большим пальцем правой руки нажимают на рычаг и освобождают кронштейн.

УКАЗАНИЕ:

Обращайте внимание всегда на чистоту и отсутствие жира и масла в углублениях на ствольной коробке для монтажа кронштейна.

ВНИМАНИЕ:

Если расстояние очень незначительно между глазом и оптическим прицелом или оружие правильно не сидит в плече или стрельба ведется с большими калибрами, то это расстояние  необходимо регулировать.

13

Чистка / уход

Пожалуйста, используйте для чистки и ухода Вашего оружия STRASSER RS 05 только средства, которые предназначены для этого. При регулярной и  тщательной чистке и уходе STRASSER RS 05 будет также Вашим Надежным партнером на охоте даже после длительного использования.

Чистка ствола

После стрельбы, перед более длинным хранением, а также после использования при мокрой погоде, патронник и ствол внутри и снаружи чистят и смазывают маслом. Перед стрельбой ствол и патронник должны снова основательно обезжириваться.

Указание:

Ствол чистят только с со стороны патронника. Никакие стальные щетки или кислотное чистящее средство не используется.

Внимание:

Непременно следуйте руководствам и предупреждениям производителя средства для ухода!

Металлические части

Все металлические части держат в чистоте и легко смазывают маслом.

Указание:

Растительное масло  не подходит для ухода за металлическими частями.

Деревяные части

Ложе и цевье необходимо много раз в году обрабатывать специальным средством..

Указание:

Оружейное масло не подходит для ухода за деревянными частями.

Внимание:

Замковая система и система регулировки спуска карабина с продольно-скользящим затвором прямого действия  не требуют постоянного обслуживания.

Обрабатывайте оружие периодически, до охотничьего сезона и до поездок на охоту.

Транспорт

Безопаснее всего транспортировать оружие в Strasser - Чемодане с противоблокировочным устройством с  замками с комбинацией из 3чисел. Strasser - чемодан для  RS 05 с 2 стволами, 2 большими оптическими прицелами и оснасткой. Его габариты 9x40x67 см.

Условия гарантии

Гарантия изготовителя

Гарантия HMS GmbH выполняется при законной эксплуатации оружия потребителем. Гарантия распространяется только на первого покупателя, который имеет местожительство в стране приобретения. Гарантия относится к металлическим и пластмассовым частям оружия, а также на трех опорный шаровый кронштейн, но не применима на оптический прицел. Части древесины в оружии требуют особенного ухода и как естественный продукт могут иметь отклонения от стандарта. Гарантия на части древесины не распространяется. Гарантийный срок – три года, начиная от  даты продажи. Гарантия дается на все дефекты и повреждения оружия (металлические и пластмассовые детали), которые возникли при эксплуатации из-за дефекта материала или при изготовлении оружия. В случае возникновения гарантийного случая необходимо передать уполномоченному (зарегистрированному) продавцу. Страхование доставки до уполномоченного продавца и стоимость транспортировки оружия туда и обратно лежит на покупателе.

Гарантийный ремонт на выбор может быть выполнен путем отправки дефектных частей покупателю или путем ремонта дефектных частей на заводе-изготовителе.

Гарантия на выполнение выстрела

Точность стрельбы оружия зависит от многих факторов. Самым важным фактором является качество боеприпасов. Не каждый ствол одинаково хорошо производит выстрел с патронами от разных производителей. Оптический прицел и кронштейн также очень важны. Непрофессиональный  и некачественный монтаж является причиной неудовлетворительной стрельбы. При профессиональном монтаже обязательно проверяйте качество монтажа на различных боеприпасах от разных производителей. Боеприпасы некачественного производства с одними параметрами могут иметь отклонения от партии к партии, что приводит  к различным выстрелам. При оптимально сочетании качественных боеприпасов, оптического прицела и монтажа оптического прицела мы гарантируем качественное выполнение выстрела из вашего оружия. Рекламации по исполнению выстрела принимаются в течение 30 дней после даты продажи в письменной форме в адрес  уполномоченного (зарегистрированного) продавца. Мы оставляем за собой право направить оружие на испытательную станцию на проверку. (DEVA или ЭКЦ).

15

Объем гарантии

Наступление гарантийного случая и гарантийный ремонт не увеличивают и не обновляют гарантийный срок. Гарантийный срок на установленные запасные части заканчивается вместе с  гарантийным сроком для всего оружия.

Отсутствие гарантии

Гарантия исключается при:

- Повреждения из-за  форс-мажора или влияния окружающей среды.

- Ремонте или изменении конструкции оружия, выполненными третьими лицами.

- Применение не удовлетворяющих требованиям CIP патронов.

- Повреждения как следствие нормального износа, при несоблюдении руководства по эксплуатации или ненадлежащего применения.

- Гарантия не существует для оптических кронштейнов оптического прицела других производителей ( не HMS GmbH).

- А также другие требования, которые являются следствием возмещения возникших убытков не связанных с самой конструкцией оружия.

- В случае выявления самостоятельного несанкционированного проникновения в клапан гидравлической системы – претензии по качеству и гарантийным случаям не принимаются ни заводом, ни дилером на вашей территории.

16

Мы поздравляем Вас с  приобретением Вашего карабина STRASSER RS 05 и несем гарантию для ниже указанного оружия в течение трех лет с даты продажи в рамках наших условий гарантии.

UMS Präzisionstechnik GmbH • Eugendorf • Austria

ПАСПОРТ ОРУЖИЯ

КАЛИБР:

ФИО:

ДАТА:

ЗАВОДСКОЙ-Nr.:

УЛИЦА, Nr.:

ПРОДАВЕЦr-ШТАМП/ПОДПИСЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

ИНДЕКС, ГОРОД:

ОПТИКА-Nr:

вышеупомянутое оружие приобретено законно.

Это оружие было опробовано патронами :